| zał. nr 2 do SIWZ 22.2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (dz. nr ewid. 509)W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA, GMINA JASTRZĘBIA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej. | Nazwa jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Cena ofertowa |
| ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe | km. | 0,96 |  |  |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozebranie (frezowanie)nawierzchni bitumicznej na gł. 4cm | m2 | 100,00 |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 3. | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyzki 0,4 m3, w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odl. do 5km . | m3 | 52,64 |  |  |
| 4. | Wykonanie odmulenia istniejącego rowu przydrożnego na gł do 30cm wraz z odwozem urobku na odl. do 5km. | m3 | 135,00 |  |  |
| NAWIERZCHNIA BITUMICZNA |  |  |  |  |  |
| 5. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltowa w ilości 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 4790,00 |  |  |
| 6. | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2, gr. warstwy 4cm. | m2 | 4790,00 |  |  |
| 7. | Oczyszczenie warstwy wiążącej i skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilości 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 4790,00 |  |  |
| 8. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1-2 gr. warstwy 4cm. | m2 | 4790,00 |  |  |
| POBOCZA, ZJAZDY |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm | m2 | 1437,00 |  |  |
| 10. | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm | m2 | 240,00 |  |  |
| PRZEPUSTY |  |  |  |  |  |
| 11. | Remont istniejacych przepustów pod zjazdami. Rozbiórka istniejących wraz z odwozem materialu na odl. do 5km. Wykonanie robot ziemnych, montaż części przelotowej z rur PEHD o średnicy 400mm i dlugości 6,0m, zasypka przepustu wraz z zagęszczeniem, montaż prefabrykowanych przyczółków 2szt na przepust. | kpl. | 10,00 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |  |

............................................                                                …....................................................................

(miejscowość, data)                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnik