„ PROJEKT MODERNIZACJI ( PRZEBUDOWY) DROGI GMINNEJ (dz. nr ewid. 509)

W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA

GMINA JASTRZĘBIA”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Działka nr ewid. 509, Dąbrowa Kozłowska

gmina Jastrzębia

NUMERY GEODEZYJNE DZIAŁEK:

nr 509 ( obręb Kozłów)

INWESTOR:

GMINA JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

Styczeń 2016 rok

MODERNIZACJA ( PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ (dz. nr ewid. 509)

W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA

GMINA JASTRZĘBIA

OPIS - CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Przedmiot przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja ( przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 3434004, (dz. nr ewid 509) w miejscowości Dąbrowa Kozłowska.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Jastrzębia

  - Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedmiotowy odcinek drogi położony jest w województwie mazowieckim, powiecie radomskim, w granicach administracyjnych gminy Jastrzębia, w miejscowości Dąbrowa Kozłowska.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje część drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki  ( od granicy pasa drogowego DP 3517W) do granicy działki nr 532, odcinek o długości 958,00m.

Istniejący zjazd z drogi powiatowej  w drogę gminną jest urządzony, planuje się nawiązanie do istniejącego zjazdu.

1.2 Rodzaj i cel przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie jest modernizacją (przebudową) istniejącego odcinka jezdni w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid. 509) na długości 958,0m. Celem przedsięwzięcia jest poprawienie cech techniczno-eksploatacyjnych poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i przebudowy istniejących zjazdów. Przedsięwzięcie polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni, wykonaniu nowych poboczy z kruszywa łamanego, wymiany konstrukcji istniejących zjazdów na działki oraz odtworzeniu systemu odwadniającego drogę.  Planuje się remont istniejących przepustów rurowych wraz z wymianą ścianek czołowych. Powyższe zamierzenia projektowe zapewnią większą przydatność eksploatacyjną przedmiotowego odcinka drogi, umożliwia dojazd do działek sąsiadujących z drogą oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfort ruchu kołowego i pieszego.

2. Stan istniejący

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi występuje przekrój jednojezdniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość jezdni 5,0m, szerokość poboczy 0,75m.

Nawierzchnia warstwy ścieralnej charakteryzuje się występowaniem na całej długości projektowanej miejsc spękań siatkowych i wybojów z wykruszeniami warstw asfaltowych. Na całej długości projektowanego odcinka widoczne liczne ślady remontów warstwy ścieralnej wykonane w technologii grysów i emulsji.

Pobocza o nawierzchni gruntowej, zawyżone w stosunku do jezdni, z brakiem możliwości swobodnego odwodnienia.

Odwodnienie powierzchniowe na przylegający teren pasa drogowego oraz w części do istniejącego rowu drogowego. Dostępność do drogi zapewniona jest poprzez zjazdy na działki. Nawierzchnia zjazdów gruntowa. Istniejące przepusty rurowe pod zjazdami zamulone i w części zapadnięte bez możliwości przepływu wody.

Pod względem topograficznym teren, przez który przebiega droga jest terenem płaskim o pochyleniu nieprzekraczającym 3%.

2.2 Zagospodarowanie terenu przyległego.

Zagospodarowanie terenu przyległego do drogi stanowią pola uprawne a na końcowym odcinku projektowanej przebudowy zabudowania mieszkalne i budynki gospodarcze.

3. Planowany zakres modernizacji

Odnowa nawierzchni

Planowana modernizacja polegać będzie na ułożeniu na istniejącej konstrukcji drogi gminnej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4cm. Przed ułożeniem tych warstw należy w istniejącej nawierzchni wykonać lokalne remonty cząstkowe.

Odnowa poboczy polegać będzie na:

- wykonaniu koryta pod nową warstwę z kruszywa wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

- ułożeniu warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gr. 10cm

Wykonanie nawierzchni zjazdów polegać będzie na:

- korekcie geometrycznej istniejących zjazdów,

- wymianie przepustów rurowych pod zjazdami ,

- wymianie przyczółków na prefabrykowane,

- zasypaniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu zasypki przepustów rurowych,

- wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni gruntowej,

- ułożeniu warstwy z kruszywa łamanego gr. 15cm,

Projektuje się odnowienie (odmulenie) istniejącego rowu przydrożnego od strony północnej przedmiotowej drogi. Z uwagi na to iż nie zmienia się geometrycznie parametrów drogi nie planuje się zmian w  istniejącym oznakowaniu.

Opracował :  inż. Andrzej Adamiec

Upr. UAN-II-K/8386/135/88