PRZEDMIAR ROBÓT

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ (dz. nr ewid. 509)

W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA

GMINA JASTRZĘBIA

| Lp. |  | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Roboty pomiarowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 ST 1 | KNR 2-01 0121-01 |  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km |  |  |
|  |  |  | 0,958 | km | 0,958 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0,958 |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 ST 1 | KNNR6 2006-0400 |  | Rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej na gł. 4cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 2 x (10,00 x 5,00 )= 100,00 | m2 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100,00 |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 3 ST 1 | KNR 2-01 0202-02 0214-04 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (rów + zjazdy + pobocza) | m3 |  |  |
|  |  |  | 2 x (958 ,00 X 0,75 X 0,02 )+ (10,00 x 4,00 x 6,00 x 0,05 ) = 52,64 | m3 | 52,64 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 52,64 |
| 4 ST 1 | KNR 2-01 0202-02 anologia |  | Wykonanie odmulenia istniejącego rowu przydrożnego na gł. do 30cm wraz z odwozem urobku na odl. do 5km, | m3 |  |  |
|  |  |  | (410,00 + 340,00) x 0,30 x 0,60 =135,00 | m3 | 135,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 135,00 |
| Nawierzchnia bitumiczna |  |  |  |  |  |  |
| 5 ST 2 | KNNR 6100-5070 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltowa w ilości 0,5-0,7 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 958,00 X 5,00 = 4790,00 | m2 | 4790,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4790,00 |
| 6 ST 2 | KNR 2-31 0108-02 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2, gr. warstwy 4cm. | m2 |  |  |
|  |  |  | 958,00 X 5,00 = 4790,00 | m2 | 4790,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4790,00 |
| 7 ST 2 | KNR 2-31 0108-02 |  | Oczyszczenie warstwy wiążącej i skropienie międzywarstwowe, emulsja asfaltowa w ilości 0,3-0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 958,00 X 5,00 = 4790,00 | m2 | 4790,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4790,00 |
| 8 ST 2 | KNR 2-31 0310-06 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1-2 gr. warstwy 4cm. | m2 |  |  |
|  |  |  | 958,00 X 5,00 = 4790,00 | m2 | 4790,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4790,00 |
| Pobocza, zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| 9 ST 1 | KNR 2-09 0101-01 |  | Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 2 x 958,00 x 0,75 = 1437,00 | m2 | 1437,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1437,00 |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 10 ST 1 | KNR 2-09 0101-01 |  | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm | m2 |  |  |
|  |  |  | (10,00 x 4,00 x 6,00 ) = 240,00 | m2 | 240,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240,00 |
| Przepusty |  |  |  |  |  |  |
| 11 ST 3 | Kalkulacja własna |  | Remont istniejacych przepustów pod zjazdami. Rozbiórka istniejących wraz z odwozem materialu na odl. do 5km. Wykonanie robot ziemnych, montaż części przelotowej z rur PEHD o średnicy 400mm i dlugości 6,0m, zasypka przepustu wraz z zagęszczeniem, montaż prefabrykowanych przyczółków 2szt na przepust. | szt. |  |  |
|  |  |  | 10,00 | szt. | 10 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |

Opracował :  inż. Andrzej Adamiec

Upr. UAN-II-K/8386/135/88