OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy boiska sportowego przy szkole w  Woli Goryńskiej, gm. Jastrzębia

2. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

· umowa z inwestorem;

· kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

· wytyczne i uzgodnienia z inwestorem;

· obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja

Boisko zlokalizowane jest na działce o nr ewidencyjnym  211/2, obręb Wola Goryńska, gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie.

3.2.Rodzaj, zakres i cel opracowania

W zakres całego opracowania wchodzi:

· projekt wykonawczy branży drogowej i architektonicznej;

· przedmiar robót;

· kosztorys inwestorski i ofertowy;

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej podstawę do rozpoczęcia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa boiska sportowego przy szkole w Woli Goryńskiej, gm. Jastrzębia

3.3. Dane techniczne i przeznaczenie

Boisko sportowe wielofunkcyjne składać się będzie z:

1/ Boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 43,0m x 23,0m w tym płyta boiska 20,0 x 40,0 m do gry w piłkę ręczną

2/ Boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20,0m x 30,0m do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i tenisa,

3/ Wyposażenia uzupełniającego - ławki i kosze na odpadki.

Boisko sportowe będzie obiektem ogólnodostępnym służącym w pierwszej kolejności uczniom szkoły a także miejscowej młodzieży do amatorskiego uprawiania sportu oraz dla dorosłych do rekreacji na świeżym powietrzu.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

4.1. Warunki ogólne

Działka na której będzie posadowione boisko wraz z infrastrukturą jest położona przy drodze gminnej , działka jest zabudowana budynkami szkoły, budynkiem gospodarczym i placem zabaw dla dzieci, na działce posadowiona jest sieć wodociągowa i energetyczna. Sieć wodociągowa i sieć energetyczna nie koliduje z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym. Cała działka jest ogrodzona. Wjazd i wejście znajduje się od strony południowej, plac przed szkołą jest utwardzony, od strony zachodniej znajduje się utwardzony kostką brukową parking dla samochodów i jednośladów.

4.2. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste - z przeprowadzonych oględzin oraz badań wskaźnika piaskowego i kapilarności biernej wynika, że grunty w zakresie głębokości przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowią podłoże w 100% niewysadzinowe ( piaski drobne i piaski średnie ).

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.

Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych, G1.

4.3.Szata roślinna

Istniejąca szata roślinna w granicach opracowania to krzewy i drzewa wokół działki oraz trawniki. Dla potrzeb realizacji inwestycji nie jest konieczna żadna ingerencja w istniejąca zieleń. Zagospodarowanie zieleni nie koliduje z zamierzeniem projektowym.

5. Rozwiązania architektoniczno- budowlane

5.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane boisko sportowe zostało usytuowane w północnej części działki w odległości 3,0 m od granicy działki nr ewidencyjny 209, w odległości 3,0 – 5,0 m od granicy z działkami nr ewidencyjny 212 i 213, w odległości 35,0m od granicy z działką nr ewidencyjny 160 i w odległości 6,0m od granicy z działkami nr ewidencyjny 211/3   i 211/4.

Projektowane boisko będzie się składać z:

1/ boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonego do gry w piłkę ręczną o wymiarach

płyty 20,0m x 40,0m.Spadek nawierzchni boiska kopertowy od 0.4% do 1%. Przewiduje się wybudowanie dookoła boiska ogrodzenia o wysokości 4,0 m, w którym przewidziano wykonanie jednego wejścia o szerokości 1,15 m oraz jednej bramy technicznej o szerokości 2,35 m umożliwiającej wjazd na teren boiska.

2/ boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonego do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i tenisa o wymiarach 20,0m x 30,0m.Spadek nawierzchni boiska daszkowy 0,5%. Przewiduje się wybudowanie dookoła boiska ogrodzenia o wysokości 4,0 m, w którym przewidziano wykonanie jednego wejścia o szerokości 1,15 m oraz jednej bramy technicznej o szerokości 2,35 m umożliwiającej wjazd na teren boiska. Budowa boiska nie narusza istniejącego w bezpośrednim otoczeniu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zieleń pozostaje w stanie istniejącym. Projekt z uwagi na lokalizację (istniejące obecnie boiska o nawierzchni ziemnej) nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu i nie wpłynie ujemnie na warunki bytowe sąsiadów.

5.2. Płyta boiska

Nawierzchnię boiska sportowego należy wykonać z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości zapewniającym dobry start do piłki, szybkość poruszania się i zwrotność zawodników, dobre pochłanianie energii udarowej jak i umożliwiających niezbędny, minimalny poślizg (ochrona narażonych na kontuzję stawów, kolan i łokci grających) oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Należy zapewnić wieloletnią stabilność wszystkich parametrów.

Konstrukcja:

Boisko

· nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm ( warstwa nośna granulat gumowy z lepiszczem  poliuretanowym

gr. 11 mm i warstwa użytkowa, natrysk poliuretanowy gr. 2 mm z granulatem EPDM, przepuszczalna dla wody ),

· warstwa stabilizująca czyli mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego ze sobą

lepiszczem poliuretanowym gr. 30 mm,

· górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm,

· dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 15 cm,

· geowłóknina syntetyczna

· warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm.

Kolorystyka boiska:

Boisko do piłki ręcznej – kolor czerwony (ceglany), pole bramkowe kolor granatowy.

Boisko do koszykówki – kolor czerwony ( ceglany).

Boisko do tenisa – kolor czerwony ( ceglany).

Boisko do piłki siatkowej – kolor czerwony ( ceglany).

Kolory linii:

Boisko do piłki ręcznej - biały

Boisko do koszykówki – żółty

Boisko do tenisa – biały

Boisko do piłki siatkowej – niebieski

Szerokość linii zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych boisk.

5.3.Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

Utwardzenie placu projektuje się o nawierzchni utwardzonej przy wejściach na boiska tworząc w rzucie zamknięty prostokąt.

Konstrukcja:

· kostka betonowa gr. 8cm,

· podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm,

· warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 13 cm,

· warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Elementy małej architektury ławki i kosze ustawić na utwardzonym placu przy wejściu na boiska.

Nawierzchnie nie utwardzone po wyprofilowaniu wykonać jako trawiaste.

5.4.Wyposażenie boisk

Wyposażenie boiska do piłki ręcznej stanowić będą:

· Bramka do piłki ręcznej 3,0 x 2,0m, z montażem na stałe do podłoża.

· Piłkochwyty  zlokalizowane 2,0 m od krawędzi boiska wysokości 4,0m i długości 16,0m, wykonany z siatki polipropylenowej typu PP o oczkach 4,5x4,5cm, grubość sznurka 5mm na słupkach stalowych Ø60mm rys. nr 8 osadzone w fundamencie z betonu.· Ogrodzenie boiska z siatki stalowej, ocynkowanej powlekanej PCV wysokości 4,0m, oczka 50x50mm, kolor zielony osadzonej na słupkach stalowych Ø 60mm malowanych proszkowo, kolor zielony, osadzonych w fundamencie betonowym, rygle z rur stalowych Ø 42 mm, drut naciągowy stalowy powlekany PCV, wszystkie akcesoria w kolorze zielonym, patrz rysunek nr 7.

Wyposażenie boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa stanowić będą:

· Siatka do siatkówki z antenkami, słupki z tulejami i deklami.

· Dwa komplety koszy do koszykówki.

· Siatka do tenisa ziemnego, słupki z tulejami i deklami.

· Ogrodzenie boiska z siatki stalowej, ocynkowanej powlekanej PCV wysokości 4,0m, oczka 50x50mm, kolor zielony osadzonej na słupkach stalowych Ø 60mm malowanych proszkowo, kolor zielony, osadzonych w fundamencie betonowym, rygle z rur stalowych Ø 42 mm, drut naciągowy stalowy powlekany PCV, wszystkie akcesoria w kolorze zielonym, patrz rysunek nr 7.

Wyposażenie uzupełniające

· Ławki parkowe, kotwione do fundamentów betonowych.

· Kosze na odpady, kotwione do fundamentów betonowych.

- Tablica regulaminowa

Szczegóły rozmieszczenia, zamocowania i posadowienia elementów małej architektury będą przedmiotem ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót. W projekcie są one jedynie zasugerowane. Przykładowe ławki i kosze na odpady są pokazane oraz inne wyposażenie pokazane są na rysunkach w ST.

5.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje przez spadki powierzchniowe i = 0.5% na teren nieutwardzony, zielony. Z przeprowadzonych wykopów kontrolnych wynika że grunty wokół boisk są gruntami przepuszczalnymi, poziom wody gruntowej jest dostatecznie niski a odległość boiska od działek sąsiednich na tyle duża, że nie zachodzi obawa ich zalewania. Po analizie opinii geotechnicznej uznano że nie zachodzi konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia boiska.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska poliuretanowego – 1728 m2.

Powierzchnia utwardzona ( kostka ) – 252 m2.

7. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy.

8. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami branżowymi, właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi i zaleceniami producentów pod fachowym nadzorem. Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót. Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materiały wbudowane w obiekt  po zakończeniu budowy  nie będą stwarzać żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. Teren objęty inwestycją – podczas trwania budowy – zostanie oddzielony od pozostałych, sąsiednich obszarów zamieszkałych i użytkowanych gospodarczo w sposób zabezpieczający budowę przed dostaniem się osób trzecich. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Materiał odpadowy, powstały w trakcie budowy usuwany będzie w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywożony na gminne wysypisko odpadów lub utylizowany zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie prace stwarzające zagrożenie wykonywane będą przez odpowiednio przeszkolonych robotników, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracujący robotnicy nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Opracował: inż. Andrzej Adamiec

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- LOKALIZACJA

- PLAN SYTUACYJNY

- PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

- BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

- PIŁKOCHWYT

- ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW BOISKA

- PLANY SYTUACYJNE BOISK

- SCHEMAT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

- SCHEMAT FUNDAMENTÓW