| PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE W WOLI GORYŃSKIEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis/Asortyment | J.m. | Ilość |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00 |  |  |  |
| 1. d.1 | KNR 0201 0121-0100 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. 45,00 X 44,00 X 0,0001 = | ha | 0,198 |
| 2. d.1 | KNR 0201 0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. 45,00 X 44,00 X 0,15 = | m3 | 297,000 |
| 2. | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00 |  |  |  |
| 3. d.2 | KNR 2-01 0312-09 D-02.00.00 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do1.0 m (kat.gr.I-II), fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i piłkochwytów z odwiezieniem urobku taczkami do 30 m. 83,00+10,0 +4,00 = | dół | 97,000 |
| 4. d.2 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m. 44,80 +44,80 +44,20 + 44,20 +44,00 +43,00 +33,00 +32,00 + 21,00 +20,00 +12,00 +24,00 +23,00 = | m | 430,000 |
| 3. | PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-03.00.00 |  |  |  |
| 5. d.3 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km 45,00 X 44,00 = | m2 | 1980,000 |
| 6. d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 45,00 X 44,00 = | m2 | 1980,000 |
| 7. d.3 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie z piasku grubego grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 45,00 X 44,00 = | m2 | 1980,000 |
| 8. d.3 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym (boisko) (45,00 X 23,00) + (33,00 x 21,00) = | m2 | 1728,000 |
| 4. | BOISKA CPV 45212221-1; D-04.00.00 |  |  |  |
| 9. d.4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) - płyta boiska. 44,00+44,00+32,00+32,00+22,00+22,00+20,00+20,00+12,00+21,00= | m | 269,000 |
| 10. | KNR 2-23 0110-01 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna tłuczeń kamienny 31.5/63 o grubości 15 cm: płyta boiska (45,00 X 23,00) + (33,00 x 21,00) = | m2 | 1728,000 |
| 11. | KNR 2-23 0110-03 anologia | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna tłuczeń kamienny 0/31,5 o grubości 5 cm: płyta boiska (45,00 X 23,00) + (33,00 x 21,00) = | m2 | 1728,000 |
| 12. | KNR 2-23 0112-03 anologia | Wykonanie nawierzchni boisk- wykonanie podbudowy elastycznej gr 3,0cm - wykonanie nawierzchni poliuretanowej grubości 1,3cm (warstwa nośna granulat gumowy z lepiszczem poliuretanowym gr 1,1cm i warstwa uzytkowa w technologii natrysku z granulatem EPDM o grubości 0,2cm.) (45,00 X 23,00) + (33,00 x 21,00) = | m2 | 1728,000 |
| 5. | PLAC Z KOSTKI BRUKOWEJ CPV 4510000-8; D-08.00.00 |  |  |  |
| 13. | KNR 2-23 0110-01 anologia | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna tłuczeń kamienny 0/31,5 o grubości 13 cm: kostka brukowa (21,00 x 12,00) = | m2 | 252,000 |
| 14. | KNNR6 0502-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary. (21,00 x 12,00) = | m2 | 252,000 |
| 6. | OGRODZENIA CPV 45342000-6; OGR. 01 |  |  |  |
| 15. | KNR 2-23 0401-01 anologia | Ogrodzenie boiska wykonane z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV, wysokości 4,0m na słupkach stalowych fi 60mm o rozstawie co 2,5m osadzonych w fundamencie z betonu C 16/20 32,5 + 20,5 + 20,5 +23,0 +44,25 + 23,00 +44,25 = | m | 208,000 |
| 16. | KNR 2-23 0401-01 anologia | Pilkochwyty zabramkowe z siatki PP, oczko 45mm, wysokości 4,0m na słupkach stalowych fi 60mm o rozstawie co 4,0m osadzonych w fundamencie z betonu C 16/20 2 x 16,0 = | m | 32,000 |
| 17. | KNR 2-23 0402-03 anologia | Furtka o wymiarach 2,35 x 2,50m z klamką i zamkiem na klucz (cztery komplety kluczy) 2,0 | szt. | 2,000 |
| 18. | KNR 2-23 0402-02 anologia | Brama o wymiarach 1,15 x 2,00m z zamkiem i ryglem 2,0 | szt. | 2,000 |
| 19. d.4 | KNNR6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ogrodzenie 45,0 + 45,0 +21,0 + 21,0 + 23,0 +23,0 = | m | 178,000 |
| 20. d.3 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie z pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (44,75 + 44,00 + 32,50 + 44,75 + 32,50) x 0,50 = | m2 | 99,250 |
| 21. | KNR 2-23 0503-05 analogia | Ułożenie płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 pod ogrodzeniem na podsypce cementowo- piaskowej o gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (44,75 + 44,00 + 32,50 + 44,75 + 32,50) x 0,50 = | m2 | 99,250 |
| 7. | WYPOSAŻENIE BOISK CPV 45212221-1; WYP.01; D.09.00.00 |  |  |  |
| 22. | KNR 2-23 0310-04 analogia | Wyposażenie boiska wraz z montażem - dwa komplety koszy do koszykówki, stojaki jednosłupowe z tablicami z laminatu, siatki na obręcz z łańcuszka ocynkowanego; - słupki do siatkówki stalowe ocynkowane, siatka z antenkami wzmocniona czarną taśmą; Mocowanie wyposażenia w tulejach (zgodnie z instrukcją producenta ). - siatka do tenisa wzmocniona taśmą 1,00 | kpl. | 1,000 |
| 23. | KNR 2-23 0309-03 analogia | Wyposażenie boiska w komplet bramkowy (dwie bramki 3,0 x 2,0m aluminiowe, z siatkami, mocowane na stałe (zgodnie z instrukcją producenta ). 2,0 | szt. | 2,000 |
| 24. | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 2 cm -pozostałe tereny zielone. (32,5 + 20,5 + 20,5 +23,0 +44,25 + 23,00 +44,25) x 1,0 = | m2 | 208,00 |
| 25. | KNR 2-23 0310-02 analogia | Zakup i ustawienie ławek z zamocowaniem w fundamencie. 6,0 | szt. | 6,000 |
| 26. | KNR 2-23 0310-02 analogia | Zakup i ustawienie koszy na odpadki z zamocowaniem w fundamencie. 2,0 | szt. | 2,000 |
| 27. | KNR 2-23 0310-02 analogia | Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska z zamocowaniem w fundamencie. 1,0 | szt. | 1,000 |

Opracował inż. Andrzej Adamiec

UPR. UAN-II-K/8386/135/88