| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługą terenów przyległych” – ETAP II o dł. 731,85m. |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiarowej | Ilość jedn. obmiarowych |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |
| 1. | OST D-01.01.01 KNNR nr 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia drogi gminnej b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacja techniczna c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, rowów, wszystkich obiektów inżynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty pod droga itp.) d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót (3+079,09 – 2+485,33) + 138,09 = 731,85m = 0,73185 km | km | 0,73185 |
| 2. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0102-0400 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 76-100cm. - 2,00szt. | szt. | 2,00 |
| 3. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0101-0100 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25cm- 1,00szt. | szt. | 1,00 |
| 4. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0101-0200 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm- 5,00szt. | szt. | 5,00 |
| 5. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0101-0300 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 36-45cm- 7,00szt. | szt. | 7,00 |
| 6. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0101-0400 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 46-76cm- 20,00szt. | szt. | 20,00 |
| 7. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0101-0700 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 76-100cm- 4,00szt. | szt. | 4,00 |
| 8. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0101-0800 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 101-200cm. – 4,00szt. | szt. | 4,00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 9. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0101-0900 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø pow. 200cm. –3,00szt. | szt. | 3,00 |
| 10. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0102-0200 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni, 140,00m2 | m2 | 140,00 |
| 11. | OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0102-0300 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych pow. 60% powierzchni 533,00 + 136,00 = 669,00m2 | m2 | 669,00 |
| 12. | OST D-01.02.04 KNNR nr 6 2006-0400 | Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na głębokość do 4cm (10,00 + 15,00) x 1,00 = 25,00m2 | m2 | 25,00 |
|  |  | - Roboty ziemne |  |  |
| 13. | OST D-02.01.01 KNNR nr 1 0202-0300 KNNR nr 6 0101-0300 | Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni, ścieku, wykonaniem odcinków rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora (wg tabeli robót ziemnych) 1.462,63 (I odcinek W) + 167,02 (II odcinek Z) = 1.629,65m3 | m3 | 1629,65 |
| 14. | OST D-02.01.01 KNNR nr 1 0202-0300 KNNR nr 6 0101-0300 | Wykopy związane z wykonaniem przepustów pod projektowana droga wraz z wywiezieniem do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora (2,0 x 8,0 x 2,0) x 2 = 64,00m3 | m3 | 64,00 |
| 15. | OST D-02.03.01 KNNR nr 1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli robót ziemnych) 345,18 (I odcinek W) + 33,65 (II odcinek Z) = 378,83m3 | m3 | 378,83 |
|  |  | - Podbudowa |  |  |
| 16. | OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1)jezdnia =[(2,628,0 – 2485,33) x 5,84]+ [(2955,0- 2628,0) x 5,17] + [(3100,0 - 2955,0) x 5,84] + [(138,09 – 14,00) x 4,67] + (7,0 x 5,84) = 833,19+1690,59+846,80+579,50+40,88 = 3.990,96m2 2)poszerzenia na łukach i włączeniach (12,0 x 0,5) + (10,0 x 1,0) +(5,0 x 0,5) = 18,50m2 3)ława ścieku = (2955,0 – 2628,0) +(138,09 – 14,0) = 451,09m x 0,65m = 293,21m2 Łącznie 3.990,96 + 18,50 + 293,21 = 4.302,67m2 | m2 | 4302,67 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 17. | OST D-04.02.01 KNNR nr 6 0105-0300 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr.15cm pod konstrukcję jezdni 1)jezdnia =[(2,628,0 – 2485,33) x 5,84]+ [(2955,0- 2628,0) x 5,17] + [(3100,0 - 2955,0) x 5,84] + [(138,09 – 14,00) x 4,67] + (7,0 x 5,84) = 833,19+1690,59+846,80+579,50+40,88 = 3.990,96m2 2)poszerzenia na łukach i włączeniach (12,0 x 0,5) + (10,0 x 1,0) +(5,0 x 0,5) = 18,50m2 Łącznie 3990,96 + 18,50 = 4009,46m2 | m2 | 4009,46 |
| 18. | OST D-04.02.02 KNNR nr 6 0104-0400 | Wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki kruszywa naturalnego o/8mm gr. 15cm pod konstrukcję jezdni, cieku 1)jezdnia =[(2,628,0 – 2485,33) x 5,84]+ [(2955,0- 2628,0) x 5,17] + [(3100,0 - 2955,0) x 5,84] + [(138,09 – 14,00) x 4,67] + (7,0 x 5,84) = 833,19+1690,59+846,80+579,50+40,88 = 3.990,96m2 2)poszerzenia na łukach i włączeniach (12,0 x 0,5) + (10,0 x 1,0) +(5,0 x 0,5) = 18,50m2 3)ława ścieku = (2955,0 – 2628,0) +(138,09 – 14,0) = 451,09m x 0,65m = 293,21m2 Łącznie 3.990,96 + 18,50 + 293,21 = 4.302,67m2 | m2 | 4302,67 |
| 19. | OST D-04.02.02 KNNR nr 6 0113-0200 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm pod konstrukcje jezdni 1)jezdnia =[(2,628,0 – 2485,33) x 4,74] +[(2955,0- 2628,0) x 4,62] + [(3100,0 - 2955,0) x 4,74] + (14,0 x 4,24) + [(138,09 – 14,00) x 4,12 ]+ (7,0 x 4,74) = 7543,59m2 2)poszerzenia na łukach i włączeniach (12,0 x 0,5) + (10,0 x 1,0) + 5,0 x 0,5 = 18,50m2 Łącznie 3478,09 + 18,50 = 3496,56 m2 | m2 | 3496,56 |
| 20. | OST D-04.03.01 KNNR nr 6 0105-0400 0105-0700 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2 j.w. | m2 | 3496,56 |
|  |  | - Nawierzchnia |  |  |
| 21. | OST D-05.03.05b KNNR nr 6 0308-0101 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm 1) jezdnia =[(2,628,0 – 2485,33) x 4,62] + [(2955,0- 2628,0) x 4,56] + [(3100,0 - 2955,0) x 4,62] + (14,0 x 4,12) + [(138,09 – 14,00) x 4,06] + (7,0 x 4,62) = 7543,59m2 2) poszerzenia na łukach i włączeniach (12,0 x 0,5) + (10,0 x 1,0) +( 5,0 x 0,5) = 18,50m2 Łącznie 3413,99 + 18,50 = 3432,49m2 | m2 | 3432,49 |
| 22. | OST D-04.03.01 KNNR nr 6 1005-0700 anologia | Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm emulsja asfaltowa w ilości 0,1-0,3 kg/m2 1) jezdnia =[(2,628,0 – 2485,33) x 4,62] + [(2955,0- 2628,0) x 4,56] + [(3100,0 - 2955,0) x 4,62] + (14,0 x 4,12) + [(138,09 – 14,00) x 4,06] + (7,0 x 4,62) = 7543,59m2 2) poszerzenia na łukach i włączeniach (12,0 x 0,5) + (10,0 x 1,0) +( 5,0 x 0,5) = 18,50m2 Łącznie 3413,99 + 18,50 = 3432,49m2 | m2 | 3432,49 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 23. | OST D05.03.05a KNNR nr 6 0308-0101 anologia | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm 1)jezdnia =[(2,628,0 – 2485,33) x 4,50] + {(2955,0- 2628,0) x 4,50] + [(3100,0 - 2955,0) x 4,50] + (14,0 x 4,00) + [(138,09 – 14,00) x 4,00] + (7,0 x 4,50) = 3349,88m2 2)poszerzenia na łukach i włączeniach 12,0 x 0,5 + 10,0 x 1,0 + 5,0 x 0,5 = 18,50m2 Łącznie 3349,88 + 18,50 = 3368,38m2 | m2 | 3368,38 |
|  |  | - Pobocza i zjazdy |  |  |
| 24. | OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów przez rów z kruszywa 1) Pobocza [(3,100,00 – 2,485,33) + 138,09] x 2 x 0,5= 752,76m2 2) Zjazdy z kruszywa [ 4 x (2,0 x 4,0)] = 32,00m2 Łącznie 752,76 + 32,00 = 784,76m2 | m2 | 784,76 |
| 25. | OST D06.03.01a KNNR nr 6 0204-0500 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm Jw.) | m2 | 784,76 |
|  |  | - Odwodnienie |  |  |
| 26. | OST D-03.01.01 KNNR nr 6 0605-0800 anologia | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE D=400 ( 3 x 6,0 ) + 7,00 = 25,00m | m | 25,00 |
| 27. | OST D-03.01.01 KNNR nr 6 0605-0100 | Ława fundamentowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15cm pod przepust rurowy HDPE D=400mm (4szt.) 0,52 x 0,15 x 25,00 = 1,95m3 | m3 | 1,95 |
| 28. | OST D-03.01.01 KNNR nr 6 0605-0501 | Ścianki czołowe dla rur D=400mm 4 x 2,0 = 8,00 | szt. | 8,00 |
| 29. | OST D-03.01.01 KNNR nr 6 0605-0800 | Wykonanie przepustów D=600mm z rur HDPE, pod proj. droga (szt.2) 8,00 + 8,00 = 16,00m | m | 16,00 |
| 30. | OST D-04.02.01 KNNR nr 6 0105-0300 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki CBGM o/8 klasy C 1,5/2 gr. 15cm pod ścianki czołowe przepustów D-600mm 4 x 1,5 x 1,0 = 6,00m2 | m2 | 6,00 |
| 31. | OST D-03.01.01 KNNR nr 6 0605-0100 | Ława fundamentowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15cm pod przepust rurowy HDPE D=600mm 0,72 x 0,15 x 16,00 = 1,73 m3 | m3 | 1,73 |
| 32. | OST D-03.01.03 KNNR nr 6 0605-0501 | Ścianki czołowe dla rur D=600mm 2 x 2,0 = 4,00 | szt. | 4,00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 33. | OST D-05.01.05 KNNR nr 6 0605-0102 | Wykonanie ścieku prefabrykowanego korytkowego 50x33x12cm głębokości 7cm na ławie z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 65x24x15 cm, posadowionej na warstwie mrozoodpornej z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 15cm 327,00+124,09 = 451,09m | m | 451,09 |
|  |  | - Roboty towarzyszące i wykończeniowe |  |  |
| 34. | OST D03.02.01a Kalkulacja własna | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierza na nowy 5,0 | szt. | 5,00 |
|  |  | - Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 35. | OST D-07.02.01 Kalkulacja własna | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm, 15szt | szt. | 15,00 |
| 36. | OST D-07.02.01 Kalkulacja własna | Znaki drogowe trójkątne, 4 szt | szt. | 4,00 |
| 37. | OST D-07.02.01 Kalkulacja własna | Znaki drogowe informacyjne (D-1), 4szt | szt. | 4,00 |
| 38. | OST D-07.02.01 Kalkulacja własna | Znaki drogowe informacyjne (D-42/43), 4szt | szt. | 4,00 |
| 39. | OST D-07.02.01 Kalkulacja własna | Znaki zakazu i nakazu, 2szt | szt. | 2,00 |
| 40. | OST D-07.02.01 Kalkulacja własna | Tabliczki do znaków drogowych, 9szt | szt. | 9,00 |

Opracował; inż. Andrzej Adamiec

Uprawnienia nr UAN-II-K-8386/135/88,

konstrukcyjno –Inżynierskie  w zakresie dróg.