| PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |  | 26 600 RADOM ul. ZBROWSKIEGO 29/16 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |  |

| 45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | WOJCIECHÓW GMINA JASTRZĘBIA |  |
| INWESTOR | : | GMINA JASTRZĘBIA |  |
| ADRES INWESTORA | : | 26 631 JASTRZĘBIA 110 |  |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | inż. ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | czerwiec 2017 |  |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | 0.00 zł |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Słownie: |  | zero i 00/100 zł |  |
| --- | --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania czerwiec 2017 |  | Data zatwierdzenia |  |

Przedmiar WOJCIECHÓW k k KOLONIA LESIÓW.kst

DZIAŁY KOSZTORYSU

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONTAŻ PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP. | 1 | 9 |
| 2 | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | 10 | 12 |
| 3 | POMIARY | 13 | 16 |
| 4 | DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW I PRZEWODÓW | 17 | 20 |

Przedmiar WOJCIECHÓW k k KOLONIA LESIÓW.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MONTAŻ PRZEWODÓW I OGRANICZNIKÓW PRZEP. |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 (AsXSn 4x35) | km przew. |  |  |
|  |  | 0.015 | km przew. | 0.015 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.015 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 (AsXSn 2x35) | km przew. |  |  |
|  |  | 0.425 | km przew. | 0.425 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.425 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0902-05 | Montaż uchwytu odciągowego SO 117.225 | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż przewodów uziemiających na słupie | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m |  |  |
|  |  | 18 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 2 |  | MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH |  |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 11 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 12 d.2 | KNNR 5 0906-01 | Montaż zabezpieczenia oprawy w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 3 |  | POMIARY |  |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.3 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.3 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 4 |  | DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW I PRZEWODÓW |  |  |  |
| 17 d.4 | KNNR-W 9 0903-05 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu | km |  |  |
|  |  | 0.215 | km | 0.215 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.215 |
| 18 d.4 | KNNR-W 9 0902-04 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 19 d.4 | KNNR-W 9 1002-07 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 20 d.4 | KNNR-W 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |

Przedmiar WOJCIECHÓW k k KOLONIA LESIÓW.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 214.5385 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar WOJCIECHÓW k k KOLONIA LESIÓW.kst

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | bednarka ocynkowana | m | 62.4000 |  | 62.4000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2. | Hak wieszakowy SOT 21.1 | szt. | 5.1500 |  | 5.1500 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3. | hak wieszakowy typ 2 śr. 16 | szt. | 8.0000 |  | 8.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4. | konstrukcje mocujące | kg | 20.0000 |  | 20.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5. | lampa oświetleniowa kompletna 24 LED 50 W ,700mA , IP66 , II klasa ochronności ,dwu komorowa | kpl. | 10.0000 |  | 10.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6. | ogranicznik przepięć typ SE 30.166 | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7. | pręty stalowe ocynkowane fi 18mm | m | 18.7200 |  | 18.7200 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8. | przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x35mm2 | m | 442.0000 |  | 442.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9. | przewód aluminiowy izolowany AsXSn 4x35mm2 | m | 15.6000 |  | 15.6000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 9.0000 |  | 9.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11. | przewód izolowany ALYd 16 mm2 | m | 10.0000 |  | 10.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12. | przewód izolowany DYd 2,5 | m | 30.0000 |  | 30.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13. | przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 | m | 0.3000 |  | 0.3000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14. | uchwyt końcowy typ SO | szt. | 3.5376 |  | 3.5376 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15. | uchwyt narozny 30 st. SO.140.02 | szt. | 1.0500 |  | 1.0500 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16. | Uchwyt odciągowy SO 117.225 | szt. | 5.0000 |  | 5.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17. | uchwyt przelotowy 30 st. SO.140.02 | szt. | 7.3500 |  | 7.3500 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18. | uchwyt śrubowo-kabłąkowy | szt. | 2.0400 |  | 2.0400 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19. | wkładka gumowa typ PK | szt. | 7.0752 |  | 7.0752 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20. | wysięgniki rurowe wysięg 1,0 m ; kąt odchylenia 0 | szt. | 10.0000 |  | 10.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21. | zacik tulejowy ZUP-5 | szt. | 10.0000 |  | 10.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22. | zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 | szt. | 13.7376 |  | 13.7376 | 0.00 | 0.00 |  |
| 23. | zacisk odgałęźny typ SL | szt. | 2.0400 |  | 2.0400 | 0.00 | 0.00 |  |
| 24. | Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką bezpiecznikową | szt. | 10.0000 |  | 10.0000 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar WOJCIECHÓW k k KOLONIA LESIÓW.kst

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ciągnik kołowy | m-g | 0.6820 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 23.6984 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.6820 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | środek transportowy | m-g | 10.6850 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | wibromłot | m-g | 3.7800 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | żuraw samochodowy | m-g | 0.6820 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł