Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o art.                   4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

„Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Jastrzębia w sprzęt ratowniczy niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym”

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Oferuję realizację zamówienia i dostawę asortymentu zgodnego z poniższymi informacjami:

| Lp | Opis | Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG | Defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG z torbą transportową: - półautomatyczny - stopień ochrony IP55 - jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i dzieci (przy zastosowaniu klucza pediatrycznego) - impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO - metronom i komunikaty głosowe - możliwa praca w trybie szkoleniowym (z zastosowaniem elektrod szkoleniowych) - minimum 5 lat gwarancji, w tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych (również po użyciu) bez kosztów wymiany elektrod i baterii, - urządzenie nie może podlegać wymogowi przeglądu po każdorazowym użyciu i odsyłania go do serwisu zgodnie z instrukcją producenta, - żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań - okres trwałości elektrod 2 lata |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego R-1 wg standardu KSRG | Obowiązkowy Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych wg standardu KSRG z lipca 2013r. - Standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R-1 - nosze typu deska, - szyny typu Kramera |
|  | Ręczna piła do cięcia szyb klejonych | -Ręczna piła do cięcia i usuwania szkła klejonego, z którego wykonane są szyby we wszystkich nowoczesnych samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach. -Waga 0,7 kg |
|  | Detektor napięcia | Detektor Prądu Przemiennego Detektor prądu przemiennego AC Hot Stick z bezpiecznej odległości ostrzega o obecności odkrytych urządzeń znajdujących się pod wysokim napięciem elektrycznym. AC Hot Stick z wyprzedzeniem ostrzega dźwiękiem i migającą lampką o obecności wysokiego napięcia przemiennego, bez potrzeby dotykania powierzchni. Sygnał dźwiękowy wydawany przez detektor oraz migający sygnał wizualny (dioda LED) zwiększają swą częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia. - wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika. - zakres częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz - autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu - izolacja: obudowa z PCV - bezpieczeństwo: przyrząd wewnętrznie bezpieczny - baterie: 4xAA alkaliczne, NEDA 15A, Duracell MN 1500 lub podobne - żywotność baterii: praca ciągła: 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok - kontrola baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii - odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna - zakres temperatur pracy: - 30 do +50°C |
|  | Sprzęt do oznakowania akcji | Zestaw walizkowy do oznakowania miejsc wypadków: Znak na stojaku z tabliczką WYPADEK – 1 szt. Taśma biało-czerwona – 2 x 100 mb Zasobnik na taśmę – 1 szt. Lampa zmierzchowa – 2 szt. Pachołki wys. 500 mm – 2 szt. Nakładki odblaskowe na pachołki – 2 szt |
|  | Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków | Parawan o wymiarach 1,8 na 1,8 lub 1,6 na 1,6 Parawan z napisem straż oraz z taśmami odblaskowymi… Wszystko zależy od środków. 1,8x1,8 z napisem Straż kosztuje 1320 1,8x1,8 z napisem Straż i taśmami kosztuje 1475 |
|  | Agregat zasilający do narzędzi | - silnik 4-suwowy o mocy od 2,00 kW do 2,5 kW - jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi, - wbudowana funkcja turbo, - wydajność niskie – wysokie ciśnienie: 2 x 3 – 2 x 0,7 l/min - wydajność turbo niskie – wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min, - pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3l, - waga maksymalnie 25 kg. |
|  | Rozpieracz ramieniowy z akscesoriami | - min. siła rozpierania min. 50 kN, - max. siła rozpierania min. 650 kN, - min. rozwarcie ramion 720 mm, - możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania, - waga maksymalnie 17 kg. |
|  | Hydrauliczne nożyce do cięcia | - siła cięcia min. 680 kN, - min. rozwarcie ostrzy 160 mm, - ostrza kute, - konstrukcja ostrzy zapewniająca prostowanie oraz ściąganie przecinanego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy prostych, - waga maksymalnie 15 kg. |
|  | Cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach | - ilość tłoków: jeden tłok, - min. siła rozpierania (tłok 1): 135 kN, - długość w stanie złożonym max. 680 mm, - długość w stanie rozłożonym min. 1 170 mm, - łączny wysuw min. 490 mm, - waga maksymalnie 18 kg. |
|  | Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów | - siła cięcia min. 180 kN, - min. rozwarcie ostrzy 52 mm, - waga maksymalnie 4,5 kg. |
|  | Zestaw węży hydraulicznych | Zestaw węży hydraulicznych (2 sztuki) o długości min. 10m każdy. Węże wykonane w systemie dwuwężowym, zakończone pojedynczymi szybkozłączami |
|  | Zestaw uniwersalnych podbór aluminiowych | - podpora wykonana z lekkiego stopu aluminium, - długość podpory: od 1 100 mm do 1 850 mm, - długość pasa mocującego: min. 5 m, - waga podpory: maksymalnie 7,78 kg, -skład zestawu podpór: dwie regulowane podpory w torbie transportowej |
|  | Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi | Plandeka wielofunkcyjna (1 sztuka) stanowiąca podkład pod sprzęt wyznaczający miejsce jego ustawienia, o wymiarach 2x2,5m wykonana z odpornego na przetarcia materiału PCV od dużej gramaturze |
|  | Przenośny zestaw oświetleniowy | - reflektor - krótki zintegrowany maszt - rodzaj modułu świetlnego: 24 x dioda LED - akumulator: żelowy 20Ah 12V - strumień świetlny: 1500 - 3000 Lumenów - moc: 24 W - czas pracy: do 15 godzin - długość masztu po całkowitym rozłożeniu: 82cm - masa z akumulatorem: 9,8kg |
|  | Latarka z ładowarką | - Latarka z ładowarką 230V - 21 godziny ciągłej pracy w trybie Dual Light - Technologia CREE® LED– 50,000 + godzin żywotności LED - Technologia Dual Light (dwie diody świecące szerokim wąskim kątem) - Moc min.: snop zwarty: 200/100/60 lumen, snop rozproszony: 200/100/20 lumen, - Dual Light min.: 200 lumen - Zasięg min.: 267/199/145 metrów - Kandele: 22.249/14.828/7.790 |
|  | Agregat prądotwórczy | Dane techniczne prądnicy: Napięcie: 230 V jedno-fazowa, bezszczotkowa, synchroniczna Regulacja napięcia kondensatora Prądnica: 2 - biegunowa Poziom hałasu: 96 dB (A) Bieguny: 2 Stopień ochrony: IP23 Typ izolacji: H Specyfikacja silnika: Typ silnika: Benzynowy Pojemność: 404 cm3 Liczba cylindrów: 1 Rozruch: Ręczny Zbiornik paliwa: 7 litrów (opcjonalnie 27,5 litra) Czas pracy na zbiorniku (przy obciążeniu 75%): 9h Zabezpieczenie: czujnik oleju Wyposażenie standardowe: - Alternator z AVR - Woltomierz - Czujnik oleju - Duży zbiornik paliwa - Tłumik wyciszony - Wyłącznik różnicowo-prądowy - Gniazdo do ładowania akumulatora 12V Dane agregatu: Moc maksymalna: 8kW (przy 3.000 obr/min) Poziom hałasu( LwA) Wymiary i waga: Długość: 593 mm Szerokość: 475 mm Wysokość: 468 mm Waga: 48,5 kg |
|  | Pilarka do drewna | Pilarka łańcuchowa o dużej mocy do zastosowania podczas akcji ratowniczych i przy zwalczaniu pożarów. - ostrza zębów tnących posiadają zbrojenie wykonane z płytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarności. Dane techniczne: Pojemność cylindra: 76,5 cm³ Moc wyjściowa kW/KM: 4,4/6 Maksymalna zalecana długość prowadnicy: 50 cm |
|  | Nóż do pasów bezpieczeństwa | Nóż ratowniczy 3w1 dla Strażaków. - Długość całkowita: 21 cm; - Długość ostrza: 8,5 cm; - Szerokość ostrza: 2,5 cm; - Długość po złożeniu: 12,5 cm - Waga: 155 g; - Stal: 440; - Rękojeść: metal; - Blokada: liner - lock; - Nóż zapakowany do kartonowego pudełka. Dodatkowe informacje: Nóż wyposażony w zbijak do szyb, ostrze do cięcia pasów oraz klips który umożliwia noszenie noża przy pasku |
|  | Bosak dielektryczny | Długość bosaka 1,8m optymalny stosunek siły do masy doskonałe właściwości dielektryczne redukcja przenoszenia wibracji, redukcja hałasu, antystatyczność |