| Załącznik nr 2 do SIWZ 5.2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W m. KOLONIA LESIÓW - ETAP I |  |  |  |  |  |
| L.p. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| I. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowow w terenie równinnym | km | 0,90 |  |  |
| 2. | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektoruy w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym o gł. 3,0m szer. 0,8-1,5m, gr.kat. III-IV. | m3 | 380,20 |  |  |
| 3. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60m3, na odkład, grunt kat. IV | m3 | 1703,93 |  |  |
| 4. | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi do 5Tna odl. Do 1km, grunt kat. IV | m3 | 450,50 |  |  |
| 5. | Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5km odl. Transportu ponad 1 km samochodami samowyładowawczymi, do 5t po terenie drogach gruntowych grunt kat. III, IV | m3 | 1351,50 |  |  |
| 6. | Pełne mocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0mpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką | m2 | 2400,00 |  |  |
| 7. | Pompowanie wody pompą spalinową | r-g | 100,00 |  |  |
| 8. | Igłofiltry o średnicy do 50mm, wpłukiwanie w grun bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0m | szt | 50,00 |  |  |
| 9. | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach, głębokości wykopu do 3,0m i szerokości 08-1,5m - piaskiem | m3 | 270,30 |  |  |
| 10. | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III | m3 | 1703,93 |  |  |
| 11. | Zasypywanie wykopów piaskiem dowiezionym spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III | m3 | 450,50 |  |  |
| 12. | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat. gruntu I-III | m3 | 720,80 |  |  |
| 13. | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74KW/100KM, kat. gruntu I, II | m2 | 3604,00 |  |  |
| 14. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat I, III | m2 | 360,40 |  |  |
| 15. | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu30cm | m | 300,00 |  |  |
| 16. | Podloża o gr. 15cm z materiałów sypkich | m2 | 1220,65 |  |  |
| 17. | Kanały z rur PVC o średnicy 200mm łączone na wcisk | m | 901,00 |  |  |
| 18. | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4T | m | 901,00 |  |  |
| 19. | Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 300mm w gruncie kategorii III i IV | m | 7,00 |  |  |
| 20. | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 300mm | szt | 2,00 |  |  |
| 21. | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości do 2,0m-41 szt, do 2,5m-54szt., do 3,0m-22szt., do 3,5m-7szt., do 4,0m-7szt., do 4,5m-6szt, wraz z pierścieniem odciążającym i włazem 40T. | szt | 37,00 |  |  |
| 22. | Obetonowanie włazów | m3 | 6,50 |  |  |
| II. ROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWOŻENIOWE NAWIERZCHNI |  |  |  |  |  |
| 23. | Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4cm z wywozem materiałuz rozbiórki na odległość do 1km | m2 | 400,00 |  |  |
| 24. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15cm | m2 | 400,00 |  |  |
| 25. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego dodatek za każdy następny 1cm (krotność 5) | m2 | 2000,00 |  |  |
| 26. | Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. | m2 | 400,00 |  |  |
| 27. | Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, dopłata za każdy następny 1cm | m2 | 2000,00 |  |  |
| 28. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 4cm. | m2 | 400,00 |  |  |
| 29. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 800,00 |  |  |
| 30. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 3cm. | m2 | 400,00 |  |  |
| 31. | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, grubośc warstwy po zagęszczeniu 10cm (utwardzenie poboczy.) | m2 | 900,00 |  |  |
| 32. | Rozebranie i ponowne ułozenie nawierzchni z kostki betonowej istniejących zjazdów do posesji | m2 | 50,00 |  |  |
| NETTO |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |