Przedmiar robót dla części nr 1

| l.p. | Opis pozycji | jedn.obm. | ilość | cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH |  |  |  |  |  |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym. - Lewaszówka dz. (nr 104/2)300 mb x 4,00 - Mąkosy Stare dz. (1236, 1237, 1238, 310, 311, 436) 190 mb x 4,00 - Dąbrowa Jastrzębska 600 mb x 4,0 - Mąkosy Nowe 300 mbx 4,00 - Brody , dz. nr 197 i 74 – 110 mb x 4,00 | km | 1,500 |  |  |
|  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału – mieszanka frakcji 0/63 mm. Obejmuje: - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsiełaczem - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej. | m2 | 3600 |  |  |
|  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 8 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału mieszanka frakcji 0/31,5mm. Obejmuje: - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsiełaczem - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej | m2 | 2400 |  |  |
|  | Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr.Ø400mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku - wykonanie podbudowy Wykonanie nawierzchni z kruszywa | m | 18,0 |  |  |
|  | Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø400mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | szt. | 8 |  |  |
|  | Remont rowów przydrożnych przebiegających w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Olszowa (drogi nr 3434010 oraz 350307) polegający na: - profilowanie - odtworzenie które obejmuje: - odmulenie dna rowów - profilowanie dna skarp i przeciwskarp - odtworzenie skarp i przeciwskarp - -wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu | km | 1,0 |  |  |
|  | Remont poboczy (wyregulowanie wysokościowe względem korony drogi) | km | 1,0 |  |  |
|  | Remont nawierzchni bitumicznej w technologii nagorąco Obejmuje -materiał -transport materiału -przycięcie krawędzi -odtworzenie podbudowy -skropienie podbudowy emulsją asfaltową -rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni -wałowanie powierzchni -uszczelnienie krawędzi masą asfaltową | m2 | 100 |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ A |  |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ B - ZAKUP MATERIAŁÓW |  |  |  |  |
|  | Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5 Obejmuje - materiał - załadunek - transport samochodem samowyładowczym | t | 250 |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ B |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ C - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH |  |  |  |  |  |
|  | Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi | godz. | 30 |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ C |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PRZEDMIARU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA CZĘŚCI | NETTO | VAT | BRUTTO |
| 1. | RAZEM CZĘŚĆ A |  |  |  |
| 2. | RAZEM CZĘŚĆ B |  |  |  |
| 3. | RAZEM CZĘŚĆ C |  |  |  |
| ŁĄCZNIE – CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  |  |