Załącznik nr 10

do SIWZ 8.2017

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru prac związanych z :

1.1 - remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

1.2 - remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych

1.3 - remontem nawierzchni gruntowych i poboczy oraz czyszczeniem rowów i przepustów

1.4 - remontem cząstkowym chodników, obrzeży i podbudów w pasie drogowych

1.5 - karczowaniem samosiewów w pasach drogowych

1.6 - wycinką drzew, zabiegami pielęgnacyjnymi i usuwaniem wiatrołomów w drzewostanie

rosnącym w pasach drogowych

1.7 - montażem oznakowania pionowego

1.8 – dostawy materiałów

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Niniejszą specyfikacją objęta jest sieć dróg pozostająca w zarządzaniu przez Gminę Jastrzębia.

4. Materiały.

4.1  W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

Do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy wykorzystaniu emulsji należy stosować grysy o frakcji 2,0 – 5,0mm i 5,00 - 8,00 mm. Nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych. Kruszywo nie powinno zawierać drobnych cząstek co oznacza, że powinno być płukane. Kruszywo winno spełniać wymagania norm PN-EN-13043 i PN-EN 1097-2.Do powierzchniowego utrwalenia należy stosować emulsję asfaltową  modyfikowaną  wg normy PN-EN 13808.

4.2  W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

Do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu  mieszanki  mineralno-bitumicznej na gorąco należy stosować następujące materiały:

-   kruszywa zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT 1 2010 „Kruszywa do

mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach

krajowych”,

-   wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043 i WT 1 2010 „Kruszywa do

mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach

krajowych”,

-   asfalt drogowy spełniający wymagania normy PN-EN 12591 oraz musi

posiadać atest producenta,

-   środek adhezyjny spełniający wymagania Aprobaty Technicznej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa do remontów cząstkowych winna  spełniać

wymagania normy PN-EN 13108-1 i WT-2 2010 „Mieszanki mineralno -

asfaltowe.

Wymagania techniczne.

- lepiszcze asfaltowe do smarowania dna i krawędzi ubytku.

Materiały do wypełniania  szczelin, szwów i pęknięć:

- asfalt drogowy lub elastyczna masa zalewowa,

- piasek lub miał kamienny.

4.3  W zakresie remontu nawierzchni gruntowych i poboczy oraz czyszczenia  rowów  i przepustów

Do naprawy nawierzchni gruntowych i poboczy należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego.

4.4  W zakresie remontów cząstkowych chodników, obrzeży i podbudów w pasie  drogowym

# Wszystkie nowe materiały brukarskie - betonowe stosowane przy remontach chodników i innych nawierzchni winny być wykonane zgodnie z normą lub posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej. Zastosowanie danego materiału  wymaga akceptacji Zamawiającego. Zastosowane materiały winny spełniać wymagania obowiązujących norm:

# -  podsypkę piaskową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-13043:2004,

# -  krawężniki i obrzeża wg PN-EN 1340:2004,

# -  beton na ławę pod krawężnik wg PN-EN 206-1:2003,

# -  kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005.

4.5  W zakresie karczowania samosiewów w pasach drogowych

Należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego

4.6  W zakresie wycinki drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i usuwaniu wiatrołomów  w drzewostanie

rosnącym w pasach drogowych

# Należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego

4.7  W zakresie  montażu  oznakowania pionowego

Materiały niezbędne do wykonania określonego zlecenia wymienionego w  kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. Zastosowane materiały winny spełniać wymagania obowiązujących norm i  przepisów. Każdy materiał, urządzenie, element oznakowania, dla któregonie ustanowiono normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie. Każdy wyrób budowlany zastosowany do wykonania niniejszego zamówienia musi być oznakowany znakiem:

- CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

albo

- B (polski znak budowlany), co oznacza, że jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

Materiały i montaż oznakowania  muszą być zgodne z wymaganiami  zawartymi w „Szczegółowych

warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu Drogowego i  warunkach ich umieszczania na drogach”.

Materiały do montażu oznakowania pionowego wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

4.8  W zakresie  zakupu i dostawy materiałów

Należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego

5. Sprzęt

5.1  W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

- frezarka lub piła do cięcia nawierzchni,

- młot pneumatyczny,

- sprężarka powietrza,

- kombajn do powierzchniowych utrwaleń,

- urządzenie do remontu nawierzchni emulsją i grysami np. savalco, remonter, itp.,

- palnik gazowy

- walec ogumiony lub płyta wibracyjna,

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.2  W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

- frezarka drogowa,

- sprężarka powietrza,

- skrapiarka,

- palnik gazowy,

- walec ogumiony lub płyta wibracyjna,

- walec stalowy.

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.3  W zakresie remontu nawierzchni gruntowych i poboczy oraz czyszczenia  rowów i przepustów

- równiarka,

- spycharka,

- walec ogumiony,

- przewoźny zbiornik na wodę z możliwością kontrolowanego rozpryskiwania

wody,

- koparka podsiębierna,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę

posiadającą stosowne uprawnienia.

5.4  W zakresie remontów cząstkowych chodników, obrzeży i podbudów  w pasie drogowym

# - piła do cięcia,

# - wibrator płytowy z osłoną,

# - zagęszczarka mechaniczna,

# - koparka.

# Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.5  W zakresie karczowania samosiewów w pasach drogowych

- pilarki mechaniczne

- sekatory

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.6  W zakresie wycinki drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i usuwaniu wiatrołomów  w drzewostanie rosnącym w pasach drogowych

- frezarka do pni (pionowa lub obrotowa)

- piły łańcuchowe do cięcia drewna

- rębak do gałęzi

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.7  W zakresie  montażu  oznakowania pionowego

Wykonawca będzie używał sprzętu przeznaczonego wyłącznie do wykonywania określonych robót  zgodnie z obowiązującymi normami.

6. Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi sprawnymi technicznie środkami transportu z wyłączeniem tych  które wymagają specjalistycznych środków   transportu zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

7. Wykonanie robót.

7.1 W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową  i grysami

Przed przystąpieniem do remontów cząstkowych nawierzchni jezdni emulsją  i grysami, powierzchnia uszkodzonego  miejsca powinna być oczyszczona i  sucha. Remont nawierzchni należy wykonywać  przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +10ºC w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie należy wykonywać remontu podczas opadów deszczu. Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli  jakości robót i materiałów oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych i atestów na stosowane materiały.

7.2 W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

Wykonane roboty  i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. W przypadku uszkodzeń sięgających podbudowy należy dodatkowo podbudowę uzupełnić tłuczniem, klińcem lub chudym betonem. Wszelkie naprawy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną otoczoną na gorąco należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy temperaturze nie niższej niż +10ºC oraz bez opadów deszczu. Naprawy nawierzchni jezdni przy użyciu zimnej masy asfaltowej można wykonywać bez względu na pogodę podczas dużej wilgotności. Po sfrezowaniu ( wycięciu) nawierzchni bitumicznej należy usunąć ścięty materiał i odwieźć  w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz oczyścić nawierzchnię. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli jakości robót i materiałów oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych i atestów na stosowane materiały. Mieszanka mineralno-bitumiczna otoczona na gorąco winna być przewożona środkami transportu zabezpieczającymi ją przed utratą temperatury.

7.3 W zakresie remontu nawierzchni gruntowych i poboczy oraz czyszczenia  rowów i przepustów

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposoby robót należy uzgodnić z Zamawiającym. Wyprofilowaną i wyrównaną nawierzchnię gruntową oraz pobocza należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej. Materiały na uzupełnienie nawierzchni gruntowych i poboczy należy rozłożyć równomiernie warstwami jednakowej grubości wraz z nadaniem odpowiedniego profilu. Zagęszczenie materiału ulepszającego należy wykonywać mechanicznie, warstwę należy zagęścić na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejść walca. W przypadku remontu nawierzchni gruntowej zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi jezdni w kierunku osi jezdni. Rowy należy starannie oczyścić z namułu i innych zanieczyszczeń stałych. Wydobyte materiały należy jak najszybciej wywieźć poza obręb drogi. Po oczyszczeniu należy wyprofilować dno i skarpy rowu. Oczyszczenie przepustu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę oraz innych zanieczyszczeń. Koryto cieku przed wlotem i poniżej wylotu powinno być oczyszczone na długości co najmniej 5m. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z oczyszczenia przepustu należy wywieźć niezwłocznie poza obszar drogi.

7.4 W zakresie remontów cząstkowych chodników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie  z niniejszą specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełniać  poniższe wymagania:

# -  na ławy oporowe stosować beton klasy nie niższej niż C 8/10

# -  obrzeża betonowe należy ustawić na podsypce cementowo – piaskowej 1 :4,

# -  płyty chodnikowe należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4,

# zagęszczonej  mechanicznie,

# -  kostkę brukową należy układać na podsypce cementowo- piaskowej 1 : 4,

# zagęszczonej mechanicznie.

# Roboty związane z wykonaniem chodnika i innych elementów betonowych można  wykonać ręcznie. Dopasowanie elementów betonowych należy dokonywać przy użyciu piły.

7.5  W zakresie koszenia nawierzchni trawiastych, rowów, poboczy  i skarp oraz

karczowania samosiewów w pasach drogowych

Koszeniu podlega każda wysokość trawy. Teren koszenia obejmuje cały pas drogowy,  pobocza, skarpy i przeciwskarpy rowów oraz tereny płaskie. Wykonawca prac zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu koszenia, zastosowania odpowiedniego sprzętu i metody koszenia (teren płaski, skarpy, rowy). Po zakończeniu koszenia wysokość trawy powinna wynosić 3 do 5 cm. Wygrabienie terenu jak również wywóz skoszonej trawy należy wykonać w tym samym dniu . W trakcie grabienia skoszonej trawy usunąć należy również wszelkiego rodzaju nieczystości, tj. butelki, puszki, folie, papiery, drobne gałęzie i inne odkryte w trakcie koszenia. W przypadku występowania samosiewów (w wieku do dziesięciu lat) na obsługiwanym terenie, usunięciu podlegać będą te które powodują zarastanie danego terenu lub powodujące utrudnienia w ruchu pieszym i jezdnym, a także te utrudniające przepływ wody w rowach przydrożnych. Cięcia należy wykonać na równi z istniejącym terenem, a po wykonaniu cięć odcięte samosiewy zebrać i wywieźć, a teren uporządkować.

7.6  W zakresie wycinki drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i usuwaniu wiatrołomów w drzewostanie rosnącym w pasach drogowych

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu ich wykonywania i zastosowanie odpowiedniego sprzętu i metody cięcia oraz odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i istniejących nasadzeń roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty). Wywóz materiału (gałęzie, dłużyce, konary) musi nastąpić w dniu wykonywania prac w trakcie ich trwania lub bezpośrednio po ich zakończeniu. Frezowanie po wycince - usunięcie powstałej karpy wykonać frezem pionowym lub obrotowym do głębokości 10 cm poniżej poziomu istniejącego terenu, (jeżeli miejsce lub zaistniała sytuacja nie wymaga całkowitego usunięcia karpiny) w terminie 3 dni od wykonanej wycinki. Pozyskane materiały z wycinki drzew stosownie do ustaleń podanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego przejmie Wykonawca.

7.7  W zakresie  montażu  oznakowania pionowego

Wykonawca przy wykonywaniu prac objętych niniejszym zamówieniem powinien stosować się do obowiązujących norm, warunków technicznych i instrukcji w zakresie umieszczania i wykonania znaków drogowych pionowych   oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7.8  W zakresie  zakupu i dostawy materiałów

Zakupione i dostarczone materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Zakup i dostawę należy uzgodnić z Zamawiającym.

8. Oznakowanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. W ramach powyższego należy wykonać:

- projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie

z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  ( Dz. U z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 );

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizacji  ruchu;

c)  wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego 
     projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

d)  w okresie trwania robót (do czasu oddania do ruchu) utrzymać

w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt. b) oraz

wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt. c)

e)  po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie 
     terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji 
     materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, 
     kruszywo drogowe, itp.)

9.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych 
     instalacji, których  istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

b)  uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie

sąsiadującym z przekazanym terenem budowy,

c)  szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych   
     elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po

zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa,

znaki drogowe, chodniki, jezdnie,  ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d)  szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z

obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu,

przepisami BHP  itp.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek

zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem robót Wykonawca

naprawia na własny koszt.

10. Zlecanie i terminy wykonania robót.

Zlecanie robót będzie przekazywane pisemnie, faxem lub telefonicznie  i  potwierdzone pisemnie w następnym dniu roboczym. Termin wykonania robót objętych zleceniem określony będzie każdorazowo przy uwzględnieniu warunków  realizacji robót. Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego

w przypadku gdy warunki  atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia. Zamawiającego o zakończeniu robót w  terminie 1 dnia od ich wykonania.

11. Kontrola jakości robót.

Oceny jakości robót i kontroli zakresu ilościowego wykonanych remontów dokonuje Zamawiający. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

12. Odbiór robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary  prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane  podczas odbioru. Podstawą do rozliczenia robót będzie protokół (protokoły częściowe ) podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Opracował:   Andrzej Adamiec