zał. nr 2

do SIWZ 16.2017

| KOSZTORYS OFERTOWY ,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOZŁÓW I DĄBROWA KOZŁOWSKA – ETAP I” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| - ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJA GRAWITACYJNA |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 15136,99 |  |  |
| 2. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne | m3 | 525,00 |  |  |
| 3. | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 15661,99 |  |  |
| 4. | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 3881,28 |  |  |
| 5. | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm /częściowa wymiana gruntu o gr. 60 cm) Krotność = 4 | m2 | 3881,28 |  |  |
| - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ |  |  |  |  |  |
| 6. | Kanały z rur PVC typu S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 3234,40 |  |  |
| 7. | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 3234,40 |  |  |
| 8. | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową ANALOGIA STUDNIA PP1000 | szt. | 84,00 |  |  |
| 9. | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | szt. | 88,00 |  |  |
| 10. | Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa | m | 98,00 |  |  |
| 11. | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. I-II | m | 30,70 |  |  |
| 12. | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych | m | 30,70 |  |  |
| 13. | Montaż igłofiltrów fi50 wpłukiwanych w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł. do 6 m wraz z pompowaniem i rurociągami tymczasowymi /kompletny zestaw odwodnieniowy wraz z obsługą/ | doba | 62,00 |  |  |
| - ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJI TŁOCZNEJ |  |  |  |  |  |
| 14. | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 3900,78 |  |  |
| 15. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne | m3 | 175,00 |  |  |
| 16. | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 4075,78 |  |  |
| 17. | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 3000,60 |  |  |
| - ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI TŁOCZNEJ |  |  |  |  |  |
| 18. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm ANALOGIA RURY CIŚNIENIOWE KS | m | 2704,80 |  |  |
| 19. | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm | Złącz. | 490,00 |  |  |
| 20. | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 295,80 |  |  |
| 21. | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm | Złącz. | 57,00 |  |  |
| 22 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm ANALOGIA | 200m 1 próba 200m 1 próba | 15,00 |  |  |
| 23 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa | m | 3000,60 |  |  |
| 24. | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową /analogia studnia rozprężna Sr dn1000/ | szt | 3,00 |  |  |
| 25. | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową /analogia studnia Sodp i Str dn1000/ | szt. | 8,00 |  |  |
| 26. | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm - z nasuwką | kpl. | 10,00 |  |  |
| 27. | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.50 mm - z nasuwką ANALOGIA - NASADA Z GW I POKRYWĄ NASAD | kpl. | 8,00 |  |  |
| 28. | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.50 mm - z nasuwką ANALOGIA - ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DO ŚCIEKÓW | kpl. | 6,00 |  |  |
| 29. | Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa | m | 20,00 |  |  |
| - SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |
| 30. | Dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków (zbiornik, armatura, szafa sterownicza, przewód eNN między pompami i szafą sterowniczą, przewód eNN między szafą sterowniczą i złączem - zgodnie z opisem w Projekcie) | kpl. | 3,00 |  |  |
| 31 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m ANALOGIA KOMORA DOCIĄŻAJĄCA 2,0 M | Stud. | 3,00 |  |  |
| 32 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. /ANALOGIA - KOMORA DOCIĄŻAJĄCA 2,0 M/ [0.5 m] | Stud. | -9,00 |  |  |
| 33. | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 1,35 |  |  |
| 34. | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu /analogia-element dociążający/ | m3 | 12,54 |  |  |
| 35. | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 24,00 |  |  |
| 36. | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 24,00 |  |  |
| 37. | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 24,00 |  |  |
| - PRZYŁĄCZA GRAWITACYJNE |  |  |  |  |  |
| 38. | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 3179,46 |  |  |
| 39. | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 3179,46 |  |  |
| 40. | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 1673,40 |  |  |
| 41. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 1394,50 |  |  |
| 42. | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 161,00 |  |  |
| 43. | Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa | m | 160,00 |  |  |
| - ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 44. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 4530,00 |  |  |
| 45. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 | m2 | 4530,00 |  |  |
| 46. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 4530,00 |  |  |
| 47. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 4530,00 |  |  |
| 48. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 4530,00 |  |  |
| 49. | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm /odbudowa nawierzchni dróg utwardzonych tłuczniem/ | m2 | 1350,00 |  |  |
| 50. | Wywóz odpadów wraz z ich utylizacją | kpl. | 1,00 |  |  |
| 51. | Monitoring TV (inspekcja) kanałów | m | 3234,40 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE BRUTTO |  |  |  |  |  |