| zał. nr 2 do SIWZ 1.2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługą terenów przyległych” – ETAP I o dł. 2.652,25 m. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jedn. | Cena ofertowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia drogi gminnej b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacja techniczna c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, rowów, wszystkich obiektów inżynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty pod droga itp.) d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót | km. | 2,65 |  |  |
| 2. | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia – gęstych powyżej 60% powierzchni | ha | 0,05 |  |  |
| 3. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 76-100cm | szt. | 5,00 |  |  |
| 4. | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25cm | szt. | 23,00 |  |  |
| 5. | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt. | 4,00 |  |  |
| 6. | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 36-45cm | szt. | 1,00 |  |  |
| 7. | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 46-55cm | szt. | 3,00 |  |  |
| 8. | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 76-100cm | szt. | 2,00 |  |  |
| 9. | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10-30% powierzchni | m2 | 77,00 |  |  |
| 10. | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni | m2 | 60,00 |  |  |
| 11. | Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na głębokość do 4cm | m2 | 67,00 |  |  |
| 12. | Rozebranie przepustu z rur betonowych wraz z rozebraniem ścianek czołowych betonowych | m | 6,00 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| II. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 13. | Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni, ścieku, wykopaniem odcinków rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora (wg tabeli robót ziemnych) | m3 | 1126,46 |  |  |
| 14. | Wykopy związane z wykonaniem przepustu D=600mm, D=1000mm pod projektowana droga wraz z wywiezieniem do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 40,50 |  |  |
| 15. | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli robót ziemnych) | m3 | 792,62 |  |  |
| III. Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 16. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 12969,40 |  |  |
| 17. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm pod konstrukcje jezdni | m2 | 12969,40 |  |  |
| 18. | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 12969,40 |  |  |
| IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 19. | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm | m2 | 12439,78 |  |  |
| 20. | Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm emulsja asfaltowa w ilości 0,1-0,3 kg/m2 | m2 | 12439,78 |  |  |
| 21. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm | m2 | 12121,49 |  |  |
| V. Pobocza i zjazdy |  |  |  |  |  |
| 22. | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów przez rów z kruszywa | m2 | 3166,35 |  |  |
| 23. | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm | m2 | 3166,35 |  |  |
| VI. Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 24. | Wykonanie przepustów D=600mm z rur HDPE, pod proj. droga (szt.2) | m | 10,00 |  |  |
| 25. | Ława fundamentowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15cm pod przepust rurowy HDPE D=600mm | m3 | 1,08 |  |  |
| 26. | Ścianki czołowe dla rur D=600mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 27. | Wykonanie przepustu D=1000mm z rur HDPE, pod proj. droga (szt.1) | m | 9,00 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 28. | Ława fundamentowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20cm pod przepust rurowy HDPE D=1000mm | m3 | 2,16 |  |  |
| 29. | Ścianki czołowe dla rur D=1000mm | szt. | 2,00 |  |  |
| VII. Roboty towarzyszące i wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 30. | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierza na nowy | szt. | 13,00 |  |  |
| VIII. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |
| 31. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt. | 34,00 |  |  |
| 32. | Znaki drogowe trójkątne | szt. | 15,00 |  |  |
| 33. | Znaki drogowe informacyjne (D-1) | szt. | 4,00 |  |  |
| 34 | Znaki drogowe informacyjne (D-42/43) | szt. | 8,00 |  |  |
| 36. | Znaki drogowskazowe E-4 | szt. | 2,00 |  |  |
| 37. | Tablice prowadzące U-3 | szt. | 2,00 |  |  |
| 38. | Tabliczki do znaków drogowych | szt. | 10,00 |  |  |
| 39. | Bariera ochronna SP-04 | m | 36,00 |  |  |
| 40. | Zakończenia barier ochronnych SP-04 | m | 8,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |