| Załącznik nr 2 do SIWZ nr 18.2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W m. KOLONIA LESIÓW - ETAP II |  |  |  |  |  |
| L.p. | Opis / Przedmiar | Jedn. | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| I. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowow w terenie równinnym | km | 5,65 |  |  |
| 2. | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektoruy w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym o gł. 3,0m szer. 0,8-1,5m, grunt kat. III-IV. | m3 | 467,85 |  |  |
| 3. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60m3, na odkład, grunt kat. IV(b. i nr 8/96) | m3 | 10737,07 |  |  |
| 4. | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi do 5Tna odl. Do 1km, grunt kat. IV(b. i nr 8/96) | m3 | 4069,50 |  |  |
| 5. | Nakłady uzupełniające do tab. Nr 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. Transportu ponad 1 km samochodami samowyładowawczymi, do 5t po terenie drogach gruntowych grunt kat. III, IV(b. i nr 8/96) | m3 | 7688,50 |  |  |
| 6. | Pełne mocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0mpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką | m2 | 9127,50 |  |  |
| 7. | Pompowanie wody pompą spalinową | r-g | 340,00 |  |  |
| 8. | Igłofiltry o średnicy do 50mm, wpłukiwanie w grun bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0m | szt | 100,00 |  |  |
| 9. | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach, głębokości wykopu do 3,0m i szerokości 08-1,5m - piaskiem | m3 | 577,75 |  |  |
| 10. | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III(b. i nr 8/96) | m3 | 10737,07 |  |  |
| 11. | Zasypywanie wykopów piaskiem dowiezionym spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III | m3 | 1799,50 |  |  |
| 12. | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat. gruntu I-III(b. i nr 8/96) | m3 | 2377,50 |  |  |
| 13. | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74KW/100KM, kat. gruntu I, II | m2 | 10229,00 |  |  |
| 14. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat I, III | m2 | 5879,60 |  |  |
| 15. | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu30cm | m | 340,00 |  |  |
| 16. | Podloża o gr. 15cm z materiałów sypkich | m2 | 4032,15 |  |  |
| 17. | Kanały z rur PVC o średnicy 200mm łączone na wcisk | m | 2898,00 |  |  |
| 18. | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4T | m | 2898,00 |  |  |
| 19. | Studzienki rewizyjne monolityczne PE 1000mm zgodne z PT trójnik kołnierzowy 99/990 1szt., zasuwa nożowa 88mm 2szt, łącznik kołnierzowy do PE 4szt. | kpl | 4,00 |  |  |
| 20. | Studzienki kanalizacyjne rozprężne monolityczne PE 1000mm | szt | 3,00 |  |  |
| 21. | Rurociągi z rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm | m | 1955,00 |  |  |
| 22. | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o średnicy 90mm | złącze | 203,00 |  |  |
| 23. | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej do 90 do 110 mm | próba | 7,00 |  |  |
| 24. | Kanały z rur PVC o srednicy 160mm łączone na wcisk | m | 798,00 |  |  |
| 25. | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4T | m | 798,00 |  |  |
| 26. | Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 300mm w gruncie kategorii III i IV | m | 56,00 |  |  |
| 27. | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 300mm | szt | 12,00 |  |  |
| 28. | Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 250mm w gruncie kategorii III i IV | m | 240,00 |  |  |
| 29. | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 250mm | szt | 20,00 |  |  |
| 30. | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości do 2,0m-25 szt, do 2,5m-52szt., do 3,0m-9szt., do 3,5m-8szt., do 4,0m-2szt. | szt | 96,00 |  |  |
| 31. | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o Średnicy 400mm do 2,0-93szt., do 2,5m-10szt. | szt | 3,00 |  |  |
| 32. | Analogia przewiert sterowany, długość przewiertu 78m, rurami dwuwarstwowymi typ RC średnicy 90mm zgodnie z PT w Gruntach kat. III-IV | m | 78,00 |  |  |
| 33. | Obetonowanie włazów | m3 | 13,24 |  |  |
| II. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |
| 34. | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odl. Do 10m- grunt kategorii IV | m3 | 9,60 |  |  |
| 35. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40m3, na odkład grunt III(b. i nr 8/96) | m3 | 216,00 |  |  |
| 36. | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odl. Do 1km, grunt kat. III(b. i nr 8/96) | m3 | 24,00 |  |  |
| 37. | Pełne mocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką grunt kat. III-IV | m2 | 144,00 |  |  |
| 38. | Podłoża betonowe o gr. 10cm | m2 | 12,00 |  |  |
| 39. | Dostawa, montaż i rozruch przepompowni ścieków śr. 1200mm P1, P2, P3 | kpl. | 3,00 |  |  |
| 40. | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III(b. i nr 8/96) | m3 | 192,00 |  |  |
| III. ROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWOŻENIOWE NAWIERZCHNI |  |  |  |  |  |
| 41. | Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4cm z wywozem materiałuz rozbiórki na odległość do 1km | m2 | 1105,00 |  |  |
| 42. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15cm | m2 | 1105,00 |  |  |
| 43. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego dodatek za każdy następny 1cm (krotność 5) | m2 | 5525,00 |  |  |
| 44. | Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. | m2 | 1105,00 |  |  |
| 45. | Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, dopłata za każdy następny 1cm | m2 | 5525,00 |  |  |
| 46. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 4cm. | m2 | 1105,00 |  |  |
| 47. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 2210,00 |  |  |
| 48. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 3cm. | m2 | 1105,00 |  |  |
| 49. | Demontaż i ponowny montaż ścieków z elementów betonowych na podsypce cem-piaskowej grubość prefabrykatów 15cm. (50% materialów z odzysku) | m | 70,00 |  |  |
| 50. | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (utwardzenie poboczy.) | m2 | 1500,00 |  |  |
|  |  |  |  | NETTO |  |
|  |  |  |  | VAT 23% |  |
|  |  |  |  | BRUTTO |  |