Projekt przebudowy drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, ETAP II, odc. L=1 616,46m

OPIS TECHNICZNY DO ETAPU II

do projektu przebudowy drogi gminnej klasy D1/2 relacji: BARTODZIEJE – OLSZOWA – WOLA

GORYNSKA od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów

przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie – odcinek dla etapu II dł. L=1616,46m(dz. nr ew. gr. 198, 208/1, 371/1, 372, 405/1, 406, 407/1, 422,)

1. Podstawa opracowania.

− aktualna na styczeń 2012 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500

− Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

− Wytyczne Projektowania Dróg – cześć 3 - W-wa  GDDP 1995

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt  W-wa 1992

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

− opinia nr 112-1/2013 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

− uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. znak:  RM/AM/20/2013

− uzgodnienie WZMiUW, znak: R/IKO-4105u-1.3/13

− postanowienie MWKZ Radom, nr 37/DR/13.

− uzgodnienie włączenia drogi gminnej do DP 3516W z PZDP w Radomiu, znak: PZD.II.7130.5.163.2011

− uzgodnienie włączenia drogi gminnej do DP 3518W z PZDP w Radomiu, znak: PZD.II.454.2.21.2012

− inwentaryzacja, pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z droga powiatowa nr 3516W Bartodzieje –

Jastrzębia  do skrzyżowania z droga powiatowa nr 3518W Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia, przez tereny o zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej rozproszonej w miejscowości Olszowa, tereny niezabudowane, pola uprawne, łąki i tereny leśne, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej i gruntowej. Przedmiotowa droga gminna  dla etapu II zlokalizowana jest na działkach o nr ew. gr. 198, 208/1, 371/1, 372, 405/1, 406, 407/1, 422,. Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10 000.

Projekt przebudowy drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, ETAP II, odc. L=1 616,46m

3. Zakres opracowania.

Niniejsze pracowanie obejmuje cześć drogowa. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni,

poboczy, profilowanie korpusu drogowego, niezbędne roboty ziemne do wykonania odcinków rowów przydrożnych, ścieku przykrawędziowego, przepustów pod projektowana droga i pod zjazdami, budowę zjazdów indywidualnych oraz organizacje ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty:

− na odcinku W1-W50 km 2+485,33 - 3+963,70, Z1-Z5, - piaszczysto gliniaste, gliniaste, zwietrzeliny gliniaste.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie poziomu wody w studniach i rowach istniejących w pobliżu drogi - na głębokości  poniżej 1.30m od poziomu terenu. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności  G1-3.

5. Stan istniejący.

Zabudowę obrzeża na projektowanej drodze stanowią tereny zabudowane z zabudową niską

mieszkaniową i gospodarczą rozproszoną w m. Olszowa oraz tereny niezabudowane - łąki, pola uprawne, tereny leśne i tereny upraw rolniczych. Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia gruntowa wzmocniona (szlaka, kruszywo niesortowalne), gruntowa G1-3 oraz beton asfaltowy szerokości 4,50m na odcinku od km 2+239,62 – 2+485,33.

Odcinek nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego szer. 4,50m w km 2+239,62 –

2+485,33 jest w całości adaptowany.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- siec wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna

- kablowa sieć energetyczna

- kablowa sieć telefoniczna

- napowietrzna sieć telefoniczna

Wymienione urządzenia infrastruktury podziemnej i napowietrznej nie kolidują z projektowaną

drogą w związku z tym nie zachodzi konieczność przebudowy bądź przełożenia w/w urządzeń.

Projekt przebudowy drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, ETAP II, odc. L=1 616,46m

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych i dostawczych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany ETAP II

6.1. Plan sytuacyjny.

Dla odcinka W1-W50: km 2+239,62 – 2+485,33 – odcinek adaptowany:

Odcinek adaptowany – jezdnia z BA szer. 4,50m, pobocza obustronne, istniejące rowy przydrożne.

Dla odcinka W1-W50: km 2+485,33 – 3+963,70:

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkowa dla prędkości projektowej 30km/h o parametrach:

- jezdnia 4,50m (5,00m na poszerzeniach na włączeniu do DP 3518W) o nawierzchni z betonu asfaltowego, z jednostronnym lub daszkowym spadkiem poprzecznym, odcinkami ścieku przykrawędziowego prefabrykowanego szer. 0,50m, poboczami obustronnymi szer. 0,50m, odcinkami rowów przydrożnych trapezowych i trójkątnych.

Dla odcinka Z1-Z5: km 0+000,00 – 0+138,09:

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową dla prędkości projektowej 30km/h o parametrach:

- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z jednostronnym spadkiem poprzecznym, lewostronnym ściekiem przykrawędziowym prefabrykowanym szer. 0,50m (gł. 7cm), poboczami obustronnymi szer. 0,50m.

Oś drogi stanowi linia łamana wraz z wyokrągleniami załamań powyżej 1,5g łukami poziomymi od

R=25m do R=1000,00m. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W50 ; Z1- Z5, zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1C-D. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Całkowita długość II etapu budowanej drogi wynosi:

− Odcinek W1-W50 – km 2+485,33 – 3+963,70, L= 1 478,37m

− Odcinek Z1-Z4 – L=138,09m

-   Razem  1616,46m

Projekt przebudowy drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, ETAP II, odc. L=1 616,46m

6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej

nawierzchni drogi gminnej z BA - adaptowanego odcinka drogi gminnej, do wysokości istniejących zjazdów oraz do wysokości skrzyżowań z DP 3516W i 3518W. Projektowane spadki niwelety wynoszą od 0,300 – 4,938%.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2C-G.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

− korytowania pod konstrukcje nawierzchni jezdni

− wykopów związanych z wykonaniem rowów przydrożnych i ścieku przykrawędziowego

− wykonania przepustów pod projektowana droga i pod zjazdami indywidualnymi.

− wykopów związanych z profilowaniem i umacnianiem skarp rowów istniejących

− wykonania nasypów z gruntu dowiezionego z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy rowu i wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować – obrobić na czysto.

Wielkość robót ziemnych obliczono na podstawie szczegółowych przekrojów poprzecznych do

obliczenia robót ziemnych – rys. nr 4A-L i przedstawiono w tabeli robót ziemnych.

6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków

poprzecznych dla drogi klasy D1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla odcinka W1-W50: km 3+061,00 – 3+707,00;

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h o

parametrach: - jezdnia 4,50m (5,00m – na włączeniu do DP 3516W) o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem obustronnym szer. 0,50m o spadku 8%.

Dla odcinka W1-W50: km 2+485,33 – 2+628,00; 2+955,00 - 3+061,00:

Projektuje się drogę jednopasowa, dwukierunkowa klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h o

parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z lewostronnym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem obustronnym szer. 0,50m o spadku 2 i 8%, odcinkami rowu trapezowego szer. 1,80m o nachyleniu skarp  1:1, szer. dna 0,40m.

Projekt przebudowy drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, ETAP II, odc. L=1 616,46m

Dla odcinka W1-W50: km 2+628,00 - 2+955,00m:

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h o

parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z lewostronnym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem obustronnym szer. 0,50m o spadku 2%, ściekiem lewostronnym przykrawędziowym prefabrykowanym szer. 0,50m i gł. 7cm.

Dla odcinka W1-W50: km 3+707,00 - 3+963,70m:

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h o

parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z prawostronnym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem obustronnym szer. 0,50m o spadku 2%, ściekiem prawostronnym przykrawędziowym prefabrykowanym szer. 0,50m i gł. 7cm.

Dla odcinka Z1-Z5: Km 0+000,00 - 0+138,09m:

Projektuje się drogę jednopasowa, dwukierunkowa klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h o

parametrach: - jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z lewostronnym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem obustronnym szer. 0,50m o spadku 2%, ściekiem lewostronnym przykrawędziowym prefabrykowanym szer. 0,50m i gł. 7cm.

6.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT-1 i WT-2 2010. Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1-2. Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G1-3. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następująca konstrukcję nawierzchni:

6.5.1. Dla odcinka W1-W50: km 2+485,33 - 3+963,70; Z1-Z5: km 0+000,00 - 0+138,09

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 – KR1: - 4,0cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 – KR1: - 4,0cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm - 20,0cm

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8mm - 15,0cm

- Ulepszone podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 15,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 58,0cm

- podłoże z gruntu rodzimego G3

Projekt przebudowy drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, ETAP II, odc. L=1 616,46m

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, o szerokości  0,50m i spadku 2-8%. Na odcinku W1-W50: km 2+628,00 - 2+955,00; W1-W50: km 3+707,00 - 3+944,00; Z1-Z5: km 0+000,00 - 0+138,09 zaprojektowano ściek przykrawędziowy prefabrykowany szer. 50cm i głębokości 7cm, posadowiony na ławie z betonu

cementowego C12/15 o wymiarach 65x24x15cm.

6.6. Odwodnienie.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowów

przydrożnych trapezowych oraz istniejących rowów przydrożnych i gminnych. Zaprojektowano przepusty pod projektowana droga:

- w km 2+955,00 – projektowany przepust z rur HDPE D=600mm, L=8,0m wraz z założeniem ścianek

czołowych

- w km 2+986,00 – projektowany przepust z rur HDPE D=600mm, L=8,0m wraz z założeniem ścianek

czołowych

- w km 3+958,00 – projektowany przepust z rur HDPE D=600mm, L=11,0m wraz z założeniem ścianek

czołowych

Na odcinku W1-W50: km 2+628,00 - 2+955,00; W1-W50: km 3+707,00 - 3+944,00; Z1-Z5: km

0+000,00 - 0+138,09 zaprojektowano ściek przykrawędziowy prefabrykowany szer. 50cm i głębokości 7cm, posadowiony na ławie z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 65x24x15cm.

6.7. Roboty towarzyszące i uwagi dla Wykonawcy.

6.7.1. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

Realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z opinia ZUDP nr 112-1/2013 z dnia 14.02.2013

wydana w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Wszelkie roboty w zbliżeniu z urządzeniami infrastruktury technicznej należy prowadzić pod

nadzorem pracownika właściciela sieci zgodnie z punktem 1 opinii ZUDP  nr 112-1/2013 .

Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz wykonać

geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów - zgodnie z punktem 3 opinii ZUDP nr 112-1/2013.

Projekt przebudowy drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, powiat radomski, ETAP II, odc. L=1 616,46m

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii ZUDP nr 112-1/2013.

Zaprojektowane obiekty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem,

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

Sposób wykonania robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót przedstawiono w

„Uproszczonej specyfikacji technicznej robót drogowych” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy

winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuka budowlana. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać obowiązującym Polskim Normom, Normom Branżowym, Specyfikacjom Technicznym Robót, odnośnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub

urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów

i urządzeń zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu.

6.8. Organizacja ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji

technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował:

Inż. Andrzej Adamiec

Uprawnienia nr UAN-II-K-8386/135/88,  Konstrukcyjno –Inżynierskie  w zakresie dróg.