	PRZEDMIAR (ZAKTUALIZOWANY)

	

	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W m. KOLONIA LESIÓW - ETAP I

	L.p.
	Podstawa opisu
	Opis / Przedmiar
	Jedn.
	Ilość

	 I. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

	1.
	KNR  0201 0120-0300
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowow w terenie równinnym
	km
	0,90

	2.
	KNR  0201 0317-0500
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektoruy w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym o gł. 3,0m szer. 0,8-1,5m, gr.kat. III-IV.
	m3
	380,20

	3.
	KNR  0201 0218-0300
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60m3, na odkład, grunt kat. IV(b. i nr 8/96)
	m3
	1703,93

	4.
	KNR  0201 0206-0500
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami  samowyładowawczymi do 5Tna odl. Do 1km, grunt kat. IV(b. i nr 8/96)
	m3
	450,50

	5.
	KNR  0201 0214-0200
	Nakłady uzupełniające do tab. Nr  0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. Transportu ponad 1 km samochodami samowyładowawczymi, do 5t po terenie drogach gruntowych grunt kat. III, IV(b. i nr 8/96)
	m3
	1351,50

	6.
	KNR  0201 0324-0200
	Pełne mocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0mpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką
	m2
	2400,00 

	7.
	KNR  0201 0605-0100
	Pompowanie wody pompą spalinową
	r-g
	340,00

	8.
	KNR  0201 0607-0200
	Igłofiltry o średnicy do 50mm, wpłukiwanie w grun bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0m
	szt
	50,00

	9.
	KNR  0201 0320-0500
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach, głębokości wykopu do 3,0m i szerokości 08-1,5m - piaskiem
	m3
	270,30

	10.
	KNR  0201 0230-0100
	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III(b. i nr 8/96)
	m3
	1703,93 

	11.
	KNR  0201 0230-0100
	Zasypywanie wykopów piaskiem dowiezionym spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III
	m3
	450,50

	12.
	KNR  0201 0236-0300
	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat. gruntu I-III(b. i nr 8/96)
	m3
	720,80 

	13.
	KNR  0201 0218-0100
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74KW/100KM, kat. gruntu I, II
	m2
	3604,00 

	14.
	KNR  0201 0505-0100
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat I, III
	m2
	360,40

	15.
	KNR  0231 1403-0600
	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu30cm
	m
	300,00 

	16.
	KNR  0218 0501-0200
	Podloża o gr. 15cm  z materiałów sypkich
	m2
	1220,65

	17.
	KNRw 0218 0408-0300
	Kanały z rur PVC o średnicy 200mm łączone na wcisk
	m
	915,00 

	18.
	KNR  0218 0804-0200
	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4T
	m
	915,00 

	19.
	KNRw 0218 0306-0200
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 300mm w gruncie kategorii III i IV 
	m
	7,00

	20.
	KNR  0219 0122-0400
	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 300mm
	szt
	2,00

	21.
	KNRw 0218 0409-0100
	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości do 2,0m-41 szt, do 2,5m-54szt., do 3,0m-22szt., do 3,5m-7szt., do 4,0m-7szt., do 4,5m-6szt wraz z pierścieniem odciążającym i włazem 40T
	szt
	43,00 

	22.
	KNR  0218 0505-0200
	Obetonowanie włazów
	m3
	6,50 

	II. ROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWOŻENIOWE NAWIERZCHNI

	23.
	KNR  AT03 0102-0100
	Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4cm z wywozem materiałuz rozbiórki na odległość do 1km
	m2
	400,00 

	24.
	KNR  0231 0802-0700
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15cm
	m2
	400,00 

	25.
	KNR  0231 0802-0800
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego dodatek za każdy następny 1cm (krotność 5)
	m2
	2000,00

	26.
	KNR  0231 0114-0500
	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
	m2
	400,00

	27.
	KNR  0231 0114-0500
	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, dopłata za każdy następny 1cm
	m2
	2000,00

	28.
	KNR  0231 0311-0100
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 4cm.
	m2
	400,00 

	29.
	KNR  0231 1104-0700
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
	m2
	800,00

	30.
	KNR  0231 0311-0500
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 3cm.
	m2
	400,00

	31.
	KNR  0231 0204-0300
	Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, grubośC warstwy po zagęszczeniu 10cm (utwardzenie poboczy.)
	m2
	900,00 

	32.
	Kalkulacja własna
	Rozebranie i ponowne ułozenie nawierzchni z kostki betonowej istniejących zjazdów do posesji
	m2
	50,00


 W zakresie ilościowym dla ETAPU I opracował 

Andrzej Adamiec
