Załącznik nr 3

........................................................

(pieczęć Wykonawcy )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komputer stacjonarny – 2 szt

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2012 : • Rating – co najmniej wynik 150 punktów, • Media Creation– co najmniej wynik 145 punktów, • Web Development– co najmniej wynik 140 punktów, • Productivity – co najmniej wynik 150 punktów, • 3D Modeling – co najmniej wynik 155 punktów. • Data/Financial Analysis - co najmniej wynik 160 punktów • System Management - co najmniej wynik 145 punktów Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech iterakcji na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż rozdzielczość nominalna monitora oferowanego @ 60Hz Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego |  |
| Pamięć operacyjna RAM | 4GB do min. 16GB, minimum dwa sloty pamięci |  |
| Parametry pamieci masowej | Min. 500 GB |  |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB, obsługująca rozdzielczości : 1920x1200 @ 60Hz |  |
| Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. |  |
| Obudowa | Typu Mini PC wyposażona w opcjonalną przystawkę z napędem DVD-REC, posiadająca zestaw do zawieszania VESA Mount Kit Obudowa umożliwiająca poprawną pracę w pozycji leżącej oraz stojącej, powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 2,5”. Praca komputera w pozycji pionowej wyłącznie przy użyciu dedykowanej podstawki (wyklucza się użycie gumek i/lub nóżek). Suma wymiarów obudowy nie powinna przekraczać 45 cm, waga max. 0,8 kg (bez dodatkowego napędu) Zasilacz zewnętrzny o mocy nie większej niż 65W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 80% Przycisk „Power Button” umożliwiający szybki dostęp, umieszczony w górnej krawędzi komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (jako potwierdzenie - wydruk ze strony Microsoft https://sysdev.microsoft.com) |  |
| System Operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Licencje na korzystanie z systemu operacyjnego, dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do wielokrotnego przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu. |  |
| Pakiet Biurowy | Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji. Edytor tekstu: - pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów; - posiada możliwość zapisu do pliku minimum w formacie Open Document z rozszerzeniem odt; - wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kliku języków; - umożliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru; - udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania; - umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel. Arkusz kalkulacyjny: - umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji; - dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać; - pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów - posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem ods; Program bazodanowy: - umożliwia tworzenie i zarządzanie bazami danych; - posiada kreator tworzenia nowych baz danych; - ma wbudowaną obsługę tabel, kwerend, formularzy i raportów. Program do grafiki prezentacyjnej: - zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu; - przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub foli; - posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem odp. Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego udzielana zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania wielokrotnego oprogramowania na dowolny okres czasu beneficjentom końcowym projektu (osobom fizycznym i osobom prawnym), na podstawie umowy użyczenia. |  |
| Bezpieczeństwo | (TPM) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Naklejka antykradzieżowa z oznaczeniem logo projektu oraz trwały napis (po zerwaniu warstwy wierzchniej): Własność GMINY JASTRZĘBIA prośba o kontakt pod numerem telefonu 48 384 05 05 |  |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - ilości pamięci RAM, - typie procesora, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko portów USB 3.0 znajdujących się na przodzie obudowy, porty USB 2.0 na panelu tylnym aktywne, - wszystkich portów znajdującym się na panelu przednim, z zachowaniem min. 3 portów aktywnych na panelu tylnym, - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu przednim aktywne, - wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z zachowaniem min. 2 aktywnych na panelu przednim. - tylko dwa porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne - tylko trzy porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne - tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne |  |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001, ISO17025 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram, - Certyfikat MTBF dla producenta sprzętu z wynikiem min. 630 000 godzin (średni czas bezawaryjnej pracy w którym urządzenie może działać bez awarii) – wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę, - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć deklarację producenta) |  |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| Wymagania dodatkowe | - min. 1 x DVI - min. 1 x Display Port - min. 1 x External Wi-Fi antenna - min. 5 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min.: min. 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy, 3 porty USB 2.0 na tylnim panelu, wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart PCIe itp. - Port COM i LPT wyprowadzone na tył obudowy (nie dopuszcza się stosowania konwerterów, przejściówek, kart PCIe itp.) - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. - Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; - Klawiatura wyprodukowana przez producenta oferowanej jednostki centralnej opatrzona jego numerem katalogowym USB w układzie polski programisty - Mysz wyprodukowana przez producenta oferowanej jednostki centralnej opatrzona jego numerem katalogowym USB z klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka DVD +/-RW szybkość min. x24 wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami - Wbudowany w płytę główną układ przetwarzania energii, zapewniający możliwość całościowego zarządzania poziomem zużywanej energii poprzez wykrywanie aktualnego poziomu wykorzystania zasobów PC (CPU, GPU, HDD, zasilacza) oraz inteligentne przydzielanie mocy w czasie rzeczywistym. Układ działający automatycznie od momentu uruchomienia komputera. |  |

Monitor – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora | Oferowane parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | dynamiczny 80000000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 170/160 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5 ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |
|  | Wyświetlane kolory | 16.7 milionów |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Zakres pochylenie monitora | +20°~-5° |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
|  | Zużycie energii | Typowo 22W, czuwanie mniej niż 0,5W |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Naklejka antykradzieżowa z oznaczeniem logo projektu oraz trwały napis (po zerwaniu warstwy wierzchniej): Własność GMINY JASTRZĘBIA prośba o kontakt pod numerem telefonu 48 384 05 05 |  |
|  | Złącze | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, Audio : Mini-jack 3,5mm |  |
|  | Gwarancja | 3 lata gwarancji z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Certyfikaty | TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0 |  |
|  | Inne | Odłączana stopa, VESA 100mm Wbudowane w obudowę monitora dedykowane głośniki o mocy min. 1W Stereo RMS |  |

Głośniki : 102 szt.

| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Liczba głośników | 2 szt. |  |
| Urządzenia wejścia / wyjścia | Min: USB 1 x stereo mini-jack (audio in) |  |
| Kolor | czarny |  |
| Cechy dodatkowe | Zasilanie przez port USB in. 500 GB |  |
| Gwarancja | Min: 2 lata |  |

Kamera internetowa – 110 szt.

| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 pikseli |  |
| Tryb Video | 1280 x 1024 pikseli |  |
| Interfejs | USB 2.0 |  |
| Ilość kolorów | 16,2 mln |  |
| Wbudowany mikrofon | TAK |  |
| Zasilanie | USB |  |
| Cechy dodatkowe | Przetwornik CMOS, 30 fps, funkcja snap-shot, kabel 1,4m |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Słuchawki– 110 szt.

| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Rodzaj słuchawek | Otwarte |  |
| Mikrofon | Tak |  |
| Rodzaj złącza | 2 x mini-jack 3.5mm (słuchawki+mikrofon) |  |
| Długość przewodu | 2,4 metr |  |
| Regulacja głośności | TAK |  |
| Pasmo przenoszenia (słuchawki) | 20-20000 Hz |  |
| Pasmo przenoszenia (mikrofon) | 100-16000 Hz |  |
| Czułość mikrofonu | - 44 dBV/Pa |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Urządzenia wielofunkcyjne – 102 szt.

| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE KOLOROWE producent, model:……………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODZESPÓŁ | Minimalne wymagania sprzętowe | Parametry oferowane |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne |  |
| Funkcje urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |  |
| Prędkość druku | 30 str./min. jednostronnie w kolorze i czerni 10 str./min. dwustronnie w kolorze i czerni |  |
| Rozdzielczość druku | 4800 x 1200 dpi |  |
| Czas pierwszego wydruku | do 7 sekund (w kolorze i czerni) |  |
| Miesięczne obciążenie | 35 000 stron |  |
| Druk dwustronny | Automatyczny |  |
| Podajniki papieru | Zainstalowany podajnik standardowy na 250 arkuszy Zainstalowany podajnik wielofunkcyjny na 80 arkuszy Zainstalowany automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy |  |
| Gramatura | Obsługa nośników o gramaturze 65 – 250 g/m² |  |
| Obsługiwane nośniki | A4, A5, A6, B5, koperty: C4, C6 Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal |  |
| Wbudowane interfejsy | port Hi-Speed USB, port Ethernet 10/100/1000 port Host USB Sieć bezprzewodowa 802.11/b/g/n Wifi-Direct |  |
| Rozdzielczość skanera | 300 dpi w kolorze |  |
| Funkcje skanera | Skanowanie na: pamięć USB, do e-maila, na FTP, do katalogu. |  |
| Prędkość kopiowania | 18 str./min w kolorze |  |
| Dodatkowe wymagania | Wbudowany wyświetlacz kolorowy, dotykowy, o przekątnej min. 3 cale. Współpraca z protokołem usług katalogowych LDAP. Drukowanie bezpośrednio z pamięci USB. Drukowanie poufne z wykorzystaniem kodów PIN. |  |
| Warunki gwarancji | 36 miesięcy gwarancji producenta w miejscu instalacji |  |
| Wymagane dokumenty załączone do oferty (dopuszcza się w języku angielskim) | Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
| Materiały eksploatacyjne | Stosowane w urządzeniu tusze muszą być zgodne z normą ISO 11798 lub równoważną – załączyć do oferty certyfikat wystawiony przez niezależną od producenta i wykonawcy akredytowaną instytucję certyfikacyjną. Za równoważną zamawiający uzna normę określającą co najmniej: wygląd, odporność tuszu na światło, wodę, ścieranie i wysokie temperatury Możliwość instalacji tuszy o wydajności 4000 stron każdy. Do każdej drukarki załączony komplet startowych materiałów eksploatacyjnych producenta. |  |

Drukarka -8 szt

| DRUKARKA LASEROWA MONO, producent, model:……………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODZESPÓŁ | Minimalne wymagania sprzętowe | Parametry oferowane |
| Typ | Drukarka laserowa monochromatyczna |  |
| Prędkość druku | 33 str./min. w formacie A4 |  |
| Obsługiwane emulacje i języki drukowania | PostScript3, PCL6 , PCL5e, IBM ProPrinter, EPSON, SPL |  |
| Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |  |
| Czas pierwszego wydruku | do 7 sekund |  |
| Miesięczne obciążenie | 50 000 stron |  |
| Wbudowana pamięć | 128 MB |  |
| Procesor | 600 MHz |  |
| Druk dwustronny | Automatyczny |  |
| Podajniki papieru | Zainstalowany podajnik standardowy na 250 arkuszy Zainstalowany podajnik uniwersalny ręczny na 1 arkusz Możliwość rozbudowy podajników do 750 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy drukiem do dołu 1 arkusz drukiem do góry |  |
| Gramatura | Obsługa nośników o gramaturze 60 – 220 g/m² |  |
| Obsługiwane nośniki | A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Raport, Letter, Oficio, Folio, Legal, Koperty typu: Monarch, DL, C5, C6 / nr 9 oraz 10, pocztówki, karty |  |
| Wbudowane interfejsy | port Hi-Speed USB 2.0, port Ethernet 10/100 |  |
| Głośność | Drukowanie maksymalnie 55 dBA Tryb czuwania maksymalnie 27 dBA |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server w wersjach: 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, systemy z rodziny Linux oraz Unix |  |
| Zużycie energii elektrycznej | W trakcie pracy 700W W gotowości 15W W trybie czuwania 1,5W |  |
| Dodatkowe wymagania | Drukowanie w trybie ECO Panel LED |  |
| Warunki gwarancji | 12 miesięcy gwarancji producenta w miejscu instalacji |  |
| Wymagane dokumenty załączone do oferty (dopuszcza się w języku angielskim) | Karta katalogowa z opisem technicznym Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
| Materiały eksploatacyjne | Do każdej drukarki załączony komplet startowych materiałów eksploatacyjnych producenta urządzenia pozwalający na wydrukowanie 3000 stron. Toner zintegrowany z bębnem. Możliwość instalacji tonerów o wydajności 5000 stron. |  |