
„ PROJEKT WYPOSAŻENIA I MONTAŻU URZĄDZEŃ 
SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE nr 648 W KOZŁOWIE    gm. JASTRZEBIA”
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kozłów 87
                                                             Gmina Jastrzębia
26-613 Radom

NUMERY GEODEZYJNE DZIAŁEK:

nr 648(obręb Kozłów)
INWESTOR:

GMINA JASTRZĘBIA
JASTRZĘBIA 110, 26-631 Jastrzębia
                     wrzesień 2016 rok
AUTOR OPRACOWANIA:

inż. Andrzej Adamiec     


UAN-II-K-8386/135/88




podpis:...............................

„ PROJEKT WYPOSAŻENIA I MONTAŻU URZĄDZEŃ 

SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE nr 648                                            W KOZŁOWIE gm. JASTRZEBIA” 

w skład opracowania wchodzą:

 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

 OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 PRZEDMIAR 
SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Projekt zagospodarowania terenu

4. Elementy projektowane

5. Warunki przeciwpożarowe

6. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

RYSUNKI

Orientacja





rys. Nr 1

Projekt zagospodarowania terenu


rys. Nr 2

Elementy siłowni terenowej


rys. Nr 3


Odwodnienie nawierzchni 
                        rys. Nr 4
ZAŁĄCZNIKI

· Mapa sytuacyjna

·  Ogólne specyfikacje techniczne
1. Podstawa opracowania

· Umowa z Inwestorem  
· Mapa do celów projektowych,

· Wizja w terenie pomiary i zdjęcia z natury,

· Obowiązujące normy i przepisy prawa.

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt  wyposażenia i montażu urządzeń siłowni terenowej, Inwestycja będzie realizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Kozłowie gmina  Jastrzębia.
3. Projekt zagospodarowania terenu (działki)

3.1
Sprawy terenowo - prawne 

Teren inwestycji tj. siłowni terenowej lokalizuje się na działce Szkoły Podstawowej nr 648 obręb Jastrzębia. Dojazd do działki główną drogą gminną przez bramę w ogrodzeniu szkoły. Planuje się dostęp bezpośredni do części działki na której umieszczone będą urządzenia siłowni terenowej. 
3.2
Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren, na którym planowana jest inwestycja położony jest w granicach administracyjnych gminy Jastrzębia.

Działka inwestycji jest zabudowana budynkami szkoły, boiskiem sportowym, placem zabaw i budynkami gospodarczymi.
Teren  szkoły jest ogrodzony i posiada wjazd przez bramę w ogrodzeniu działki.
Do działki doprowadzone są: woda, prąd oraz instalacje teletechniczne, na terenie  znajduje się wewnętrzna kanalizacja deszczowa i sanitarna.
3.3
Bilans terenu

Powierzchnia działki na której zostanie zrealizowana
siłownia
 





-
ok. 11.400 m2


Powierzchnia zabudowy




-
ok.    550 m2

Powierzchnia biologicznie czynna



-
ok.  10.500 m2

3.4 
Projektowane zagospodarowanie terenu

3.4.1 Lokalizacja projektowanego placu zabaw


Przedmiotem robót jest wyposażenie i montaż urządzeń  ogólnodostępnej siłowni terenowej. Siłownię  lokalizuje się w części działki na terenie istniejącego obecnie terenu zielonego na działce 648. Projektowana siłownia ma  kształt kwadratu o wymiarach 12,0 m x 12,0 m i jest otoczona ze wszystkich stron terenem pokrytym trawą. Siłownię planuje się zlokalizować na zachodniej części działki w pobliżu wejścia i bramy wjazdowej. Na terenie siłowni projektuje się nawierzchnię trawiastą nie zmieniając ukształtowania istniejącego terenu.

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunku 2.

3.4.2 Obsługa komunikacyjna 

Dojazd do działki szkoły z głównej drogi gminnej przez  bramę 

w ogrodzeniu. Planuje się siłownię jako ogólnodostępną. 
Obsługa komunikacyjna – bez zmian. 

3.4.3  Istniejące uzbrojenie terenu

  Na podstawie posiadanych map nie stwierdzono uzbrojenia podziemnego pod 

  projektowaną siłownią.
  Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń infrastruktury

  podziemnej.  
 Prace ziemne przy kopaniu fundamentów urządzeń siłowni
 wykonywać ręcznie.

Jeżeli w czasie realizacji wykonawca napotka nie oznaczone na mapie
 istniejące uzbrojenie podziemne należy przerwać prace i powiadomić 
 projektanta. 

3.4.4  Ukształtowanie terenu, zieleń

Ukształtowanie terenu


Nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu.

Zieleń

Działka posiada drzewa, zieleń niską tj. trawę oraz krzewy. Dla opracowywanego zakresu nie przewiduje się zmian w zieleni. 

3.4.5 Bilans terenu /stan projektowany/

Powierzchnia działki na której zostanie zrealizowana
siłownia
 





-
ok. 11.400 m2



Powierzchnia zabudowy




-
ok.    550 m2

Powierzchnia biologicznie czynna



-
ok.  10.500 m2

4.0  Elementy projektowane

Zakres robót budowlanych

· RĘCZNE wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni,
· ukształtowanie terenu wokół rządzeń siłowni
· montaż urządzeń siłowni,

· montaż pozostałej małej architektury –  koszy na śmieci, tablic informacyjnych,

· wykonanie niezbędnych uruchomień i odbiorów.

4.1. Nawierzchnia siłowni
Montaż urządzeń siłowni projektuje się na istniejącym i ukształtowanym terenie zielonym
Odprowadzenie wody deszczowej pozostaje bez zmian z uwagi na brak ingerencji w istniejącą nawierzchnię trawiastą.
4.2. Elementy (urządzenia) siłowni
Urządzenia siłowni
Dobór urządzeń siłowni dokonany w oparciu o analizę potrzeb. Zastosowano głównie urządzenia o zróżnicowanych funkcjach mających na celu różnorodność ćwiczeń i kompleksową możliwość obciążenia mięśni.
W uzupełnieniu urządzeń zastosowano, kosz na śmieci, ławkę oraz tablice informacyjne przy każdym urządzeniu z informacją o  prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu.
Wszystkie projektowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnianie aktualnych wymaganych norm. 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Elementy (urządzenia) siłowni
 1. URZĄDZENIE TYPU „ORBITREK” – 1KPL.
 2. URZĄDZENIE TYPU „WIOŚLARZ” – 1KPL.
 3. URZĄDZENIE TYPU „ŁAWKA” – 1KPL.

 4. URZĄDZENIE TYPU „MASZYNA DO WYCISKANIA” – 1KPL.

 5. URZĄDZENIE TYPU „BIEGACZ” – 1KPL.

 6. LAMPA OŚWIETLENIOWA Z ZASILANIEM SOLARNYM – 1KPL.
 7. TABLICA INFORMACYJNA - 1 SZT.
 8. ŁAWKA - 1 SZT.
 9. KOSZ NA ŚMIECI - 1 SZT.
Wizualizacje i rozmieszczenie elementów pokazano na rysunku nr 3.
Dokładne parametry techniczne zostały określone z załączniku  do niniejszego projektu – Ogólne specyfikacje techniczne.
DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZENIE ZAMIENNYCH PRODUKTÓW DO PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE JEDNAK POD WARUNKIEM, ŻE ICH PARAMETRY BĘDĄ NIE GORSZE OD TYCH ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE I ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTACJĄ.

UWAGA.
Wymaga się aby urządzenia siłowni terenowej posiadały certyfikat zgodności z najnowszą normą europejską EN 16630:2015.
Zaleca się  aby urządzenia siłowni terenowej posiadały certyfikat PN-EN 1090, który odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium
DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW SIŁOWNI USTALIĆ NA BUDOWIE MAJĄC NA UWADZE STREFY BEZPIECZEŃSTWA DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

5.0. Warunki przeciwpożarowe


Projektowana inwestycja nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej
           budynku szkoły.

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkoła Podstawowa w Kozłowie gm. Jastrzębia 
 INWESTOR:

 GMINA JASTRZĘBIA, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia.
TEMAT OPRACOWANIA:

 PROJEKT WYPOSAŻENIA I MONTAŻU URZĄDZEŃ 

SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE nr 648 W KOZŁOWIE gm. JASTRZEBIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje budowę siłowni o nawierzchni trawiastej.

Należy zwrócić uwagę na to, iż szkoła będzie czynna podczas wykonywania prac.

Teren budowy należy ogrodzić i wyraźnie oznakować.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Sąsiednia zabudowa – szkoła, budynki gospodarcze.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące sieci elektroenergetyczne, rurociąg  wewnętrznej kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

Urządzenia siłowni nie kolidują z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną jednak :

Prace ziemne przy kopaniu fundamentów urządzeń placu zabaw należy wykonywać ręcznie.

Jeżeli w czasie realizacji wykonawca napotka nie oznaczone na mapie istniejące uzbrojenie podziemne należy przerwać prace i powiadomić projektanta. 

W razie niezgodności wykrytych sieci podziemnych z planem zagospodarowania należy wezwać projektanta.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające ich wystąpienia.

Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracowników. Nadzór techniczny podwykonawców obowiązany jest w szczególności:

· przestrzegać wymagań BHP na placu budowy i postanowień niniejszego Planu,

· organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

· zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej,

· organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość zaistnienia wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej,

· dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,

· rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunków pracy i właściwej technologii prowadzonych robot,

· wykonywać wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,

· prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń.

Przed przystąpieniem do prac należy:

· wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną,

Wykonawca winien zapewnić pracownikom:

· bezpośredni nadzór nad pracami,

· instruktaż obejmujący kolejność wykonywanych prac i wymaganych przepisów BHP przy poszczególnych czynnościach,

· maszyny i urządzenia dopuszczone do eksploatacji przez inspektorów UDT.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów:

· Ochrona osobista,

· Narzędzia i sprzęt roboczy,

· Znaki ostrzegawcze i informacyjne,

· Poruszanie się po terenie budowy,

· Ochrona środowiska,

· Roboty ziemne,

· Ochrona przeciwpożarowa,

· Ład i porządek,

· Spożycie alkoholu i narkotyków,

·       Naruszenie przepisów bezpieczeństwa.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczeństwa jest obowiązkiem kierownika budowy. Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporządzenia planu.

Celem planu bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji kontraktu. Działania kierownictwa kontraktu stwarzają system, który zapewnia, że zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko oraz sprawy socjalne każdego pracownika będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć chorób zawodowych, obrażeń oraz wypadków.

7.Podstawa opracowania

· Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

· Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

· Projekt siłowni terenowej,

· Obowiązujące przepisy i normy budowlane.

                                            inż. Andrzej Adamiec     


                                                                             UAN-II-K-8386/135/88 
Uwaga: w razie napotkania problemów nie rozwiązanych w projekcie, należy skontaktować się z projektantem.


