OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

URZĄDZENIA PLACU ZABAW

Działka nr 1184, GORYŃ, GMINA JASTRZEBIA

wszystkie projektowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnianie aktualnych norm PN- EN 1176.

Urządzenia placu zabaw winny być wykonane z drewna sosnowego bezrdzeniowego i klejonego o profilu okrągłym, muszą być impregnowane ciśnieniowo. Elementy stalowe tj.: drążki, poręcze i uchwyty, elementy karuzel i huśtawek oraz sprężyny do sprężynowców itd. muszą być malowane proszkowo, z zapewnieniem odporności na wpływ warunków atmosferycznych. Ślizgi zjeżdżalni oraz łańcuchy  muszą  być wykonywane ze stali nierdzewnej. Wszystkie łączenia, spoiny i mocowania muszą być starannie wykończone, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. Zastosowane w urządzeniach płyty HDPE, HPL stosowane do produkcji sprężynowców, daszków i barierek, muszą być odporne  na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych. Do tarcz karuzel oraz na siedziska sprężynowców winna być zastosowana jest antypoślizgowa płyta ze sklejki. Liny na przeplotnie i pomosty linowe winny być wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym połączone elementami z wysokiej jakości tworzywa. Stosowane materiały muszą gwarantować solidność urządzeń, odporność na wpływ wilgoci i intensywne użytkowanie. Wszystkie urządzenia jak i też elementy z których są wykonane nie mogą w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu osób z nich korzystających.  Zaleca się aby urządzenia były wykonane z materiałów odpornych na akty wandalizmu.

URZĄDZENIE NR 1 -  ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY

W skład zestawu wchodzą:

- wieża z drabinką

- podest wiszący

- wieża z podestem wejściowym

- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej

- huśtawka łańcuchowa podwójna

Urządzenie o wytrzymałej budowie, mające spełniać funkcje zabawowe. Wymiary zestawu: dł. ok. 8,00m ; szer. ok. 4,00 m; wys. podestów ok 1,10 m;  strefa bezpieczeństwa o wymiarach ok. 11,00m x 8,00m

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIE NR 2 – HUSTAWKA WAGOWA, 2 OSOBOWA

Urządzenie o wytrzymałej budowie, mające spełniać funkcje zabawowe. Wymiary urządzenia: dł. ok. 3,00m ; szer. ok. 0,40 m; wys. ok 0,60 m;  strefa bezpieczeństwa dł. ok. 5,50m, szer. ok. 3,00m

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIE NR 3 – HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA DWUSTANOWISKOWA

Urządzenie o wytrzymałej budowie, mające spełniać funkcje zabawowe. Wymiary urządzenia: rozstaw. ok. 2,50m szer. ok. 0,80 m; wys. ok 2,00 m;  strefa bezpieczeństwa dł. ok. 7,00m, szer. ok. 5,00m

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIE NR 3 – DRABINKA KRZYŻAKOWA

Urządzenie o wytrzymałej budowie, mające spełniać funkcje zabawowe. Wymiary urządzenia: rozstaw. ok. 1,50m ; szer. ok. 0,80 m; wys. ok 2,00 m;  strefa bezpieczeństwa dł. ok. 5,00m, szer. ok. 4,00m

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIA NR  5 – BUJAKI SPRĘŻYNOWE

Urządzenie o wytrzymałej budowie, mające spełniać funkcje zabawowe. Wymiary urządzenia: dł. ok. 1,00m ; szer. ok. 0,25 m; wys. ok 0,80 m;  strefa bezpieczeństwa o średnicy ok. 3,00m

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIE NR 6 – PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA

Ma spełniać funkcję zabawową . Wymiary tego urządzenia średnica ok. 3,00, wysokość max 0,40m  strefa bezpieczeństwa o średnicy ok. 6,00m.

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIE NR 7 – KARUZELA Z PODŁOGĄ

Ma spełniać funkcję zabawową . Wymiary tego urządzenia średnica ok. 1,60m, wysokość max 0,70m  strefa bezpieczeństwa o średnicy ok. 6,00m.

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY

URZĄDZENIE NR 8 - ŁAWKA PARKOWA DREWNIANA BEZ OPARCIA

Wymiary ławki; dł. ok. 2,00m, szer. ok. 0,60m, wys. siedziska ok. 0,40m

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIE NR 9 – DREWNIANY KOSZ NA ŚMIECI

Kosz uchylny lub wyjmowany w obudowie drewnianej. Wymiary; średnica ok. 0,60m, wysokość ok. 0,80m

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZADZENIE NR 10 – TABLICA INFORMACYJNA I REGULAMINOWA, DREWNIANA ZADASZONA.

Wymiary tablicy; wysokość ok 2,00m, szerokość ok. 1,00m.

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

URZĄDZENIE NR 11 – DREWNIANE OGRODZENIE PLACU ZABAW WRAZ Z FURTKĄ WEJSCIOWĄ.

Minimalna wysokość ok. 1,00m, min grubość ok. 0,03m; słupki okrągłe o śr. min 0,10m, furtka wejściowa o szer. min. 1,10m. Drewno oszlifowane, impregnowane ciśnieniowo z zabezpieczeniem na wpływ warunków atmosferycznych. Ogrodzenie winno być wykonane z zapewnieniem wszystkich możliwych warunków bezpieczeństwa, oszlifowane bez wystających części, zaimpregnowane w stopniu zapewniającym odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

ZDJĘCIE PRZYKLADOWE SŁUŻĄCE CELOM POGLĄDOWYM

OZNAKOWANIE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

UWAGA !  - każde urządzenie musi być wyposażone w tabliczką znamionową

tabliczka znamionowa zawierająca informacje:

- model urządzenia,

- rok produkcji,

- norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane,

- nazwa i adres producenta,

- ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.

UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ( m.in. PN – EN 1176 ), ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA.

Opracował : inż. Andrzej Adamiec

UAN-II-K-8386/135/88