PRZEDMIAR

„ PROJEKT WYPOSAŻENIA I MONTAŻU URZĄDZEŃ

PLACU ZABAW NA DZIAŁCE nr ewid. 1184  w MIEJSCOWOŚCI GORYŃ      GMINA JASTRZĘBIA”

| Lp. |  | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 451127239 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0121-01 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -lokalizacja placu zabaw | ha |  |  |
|  |  |  | ( 12,0 x 22=20,00 ) /10 000,00 = 0,0240 | ha | 0,0240 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0,0240 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-01 0125-02 |  | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  |  | ( 12,0 x 20,00 )= 240,00 | m2 | 240,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240,00 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-01 0202-02 0214-04 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 przedsiębiernymi o poj.ł yżki 0.40 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 |  |  |
|  |  |  | ( 12,0 x 20,00) x 0,10 +[ ( 2,0x3,5) +(5,5x4,0)+(3,5x3,0)+(4,0x5,5)) x 0,3] = 24,0+18,98 = 42,98 | m3 | 42,98 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 42,98 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-31 0103-02 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 |  |  |
|  |  |  | ( 12,0 x 20,00 )= 240,00 | m2 | 240,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240,00 |
| 1.2 |  |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |
| 5 d.1.2 | KNR 2-23 0206-01 |  | Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm | ha |  |  |
|  |  |  | 240,00 – 63,25 /10 000,00 = 0,0177 | ha | 0,0177 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0,0177 |
| 6 d.1.2 | KNR 2-23 0209-02 |  | Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem | m2 |  |  |
|  |  |  | 240,00 – 55,75 = 184,25 | m2 | 184,25 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 184,25 |
| 1.3 |  |  | Nawierzchnia piaskowa |  |  |  |
| 7 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Ułożenie geowłókniny separacyjnej | m2 |  |  |
|  |  |  | ( 2,0x3,5) +(5,5x4,0)+(3,5x3,0)+(4,0x5,5)= 63,25 | m2 | 63,25 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 63,25 |
| 8 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Dostarczenie i rozłożenie piasku o grubości warstwy 30cm bez zagęszczenia | m2 |  |  |
|  |  |  | ( 2,0x3,5) +(5,5x4,0)+(3,5x3,0)+(4,0x5,5)= 63,25 | m2 | 63,25 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 63,25 |
| 1.4 |  |  | Urządzenia placu zabaw |  |  |  |
| 9 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Zestaw sprawnościowy dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 10 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Huśtawka wagowa 2 osobowa, dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 11 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Drabinka krzyżakowa dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 12 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Sprężynowiec jednoosobowy dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 2 | kpl | 2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 13 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Gra – kółko i krzyżyk dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 14 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Piaskownica sześciokątna dostawa i montaż wraz z napełnieniem piaskiem | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 15 d 1.4 | Kalkulacja własna |  | Karuzela z podłogą, dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  |  | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 16 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Ławka parkowa bez oparcia dostawa i montaż | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 17 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Kosz na śmieci dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 18 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Tablica informacyjna dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 19 d.1.4 | Kalkulacja własna |  | Ogrodzenie, dostawa i montaż wraz z furtką wejściowa | kpl | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | RAZEM | 1,00 |
| 1.5 |  |  | Nasadzenia zieleni |  |  |  |
| 20 d.1.5 | Kalkulacja własna |  | Nasadzenie 10 szt. tui o wys. min 1,0m | szt. |  |  |
|  |  |  | 10 | szt. | 10 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |

Opracował : inż. Andrzej Adamiec

UAN-II-K-8386/135/88