| PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W MĄKOSACH STARYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis/Asortyment | J.m. | Ilość |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00 |  |  |  |
| 1. d.1 | KNR 0201 0121-0100 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. 17,00 X 30,00 X 0,0001 = | ha | 0,051 |
| 2. d.1 | KNR 0201 0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm. 17,00 X 30,00 X 0,10 = | m3 | 51,000 |
| 3. d.1 | Kalkulacja własna | Rozebranie i ponowny montaż istniejącego piłkochwytu ( długość 28m, wysokość 4m, słupki stalowe, siatka PP) 1,0 | kpl. | 1,000 |
| 4. d.1 | Kalkulacja własna | Rozebranie i ponowny montaż istniejącego ogrodzenia ( długość 44m, wysokość 1,8m, słupki stalowe, siatka metalowa) 1,0 | kpl. | 1,000 |
| 2. | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00 |  |  |  |
| 5. d.2 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m. 16,50 +16,50 +29,5 + 29,5 +17,00 +17,00 +30,00 +30,00 = | m | 186,000 |
| 3. | PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-03.00.00 |  |  |  |
| 6. d.3 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km 17,00 X 30,00 = | m2 | 510,000 |
| 7. d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 17,00 X 30,00 = | m2 | 510,000 |
| 8. d.3 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie z piasku grubego grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (16,00 X 29,00) = | m2 | 464,000 |
| 9. d.3 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym (boisko) (16,00 X 29,00) = | m2 | 464,000 |
| 4. | BOISKA CPV 45212221-1; D-04.00.00 |  |  |  |
| 10. d.4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) - płyta boiska. 16,50 +16,50 +29,5 + 29,5 = | m | 92,000 |
| 11. | KNR 2-23 0110-01 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna tłuczeń kamienny 31.5/63 o grubości 10 cm: płyta boiska (16,00 X 29,00) = | m2 | 464,000 |
| 12. | KNR 2-23 0110-03 anologia | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna tłuczeń kamienny 0/31,5 o grubości 5 cm: płyta boiska (16,00 X 29,00) = | m2 | 464,000 |
| 13. | KNR 2-23 0112-03 anologia | Wykonanie nawierzchni boisk- wykonanie podbudowy elastycznej gr 3,0cm - wykonanie nawierzchni poliuretanowej grubości 1,3cm (warstwa nośna granulat gumowy z lepiszczem poliuretanowym gr 1,1cm i warstwa uzytkowa w technologii natrysku z granulatem EPDM o grubości 0,2cm.) (16,00 X 29,00) = | m2 | 464,000 |
| 14. d.4 | KNNR6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ogrodzenie 30,00+30,00+17,00+17,00 = | m | 94,000 |
| 15. d.3 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie z pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 94,00 x 0,50 = | m2 | 47,000 |
| 16. | KNR 2-23 0503-05 analogia | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolor szary gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej o gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 94,00 x 0,50 = | m2 | 47,000 |
| 5. | WYPOSAŻENIE BOISK CPV 45212221-1; WYP.01; D.09.00.00 |  |  |  |
| 17. | KNR 2-23 0310-04 analogia | Wyposażenie boiska wraz z montażem - dwa komplety koszy do koszykówki, stojaki jednosłupowe z tablicami z laminatu, siatki na obręcz z łańcuszka ocynkowanego; - słupki do siatkówki stalowe ocynkowane, siatka z antenkami wzmocniona czarną taśmą; Mocowanie wyposażenia w tulejach (zgodnie z instrukcją producenta ). - siatka do tenisa wzmocniona taśmą 1,00 | kpl. | 1,000 |
| 18. | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 2 cm -pozostałe tereny zielone. 94,00 x 1,0 = | m2 | 94,000 |
| 19. | KNR 2-23 0310-02 analogia | Zakup i ustawienie ławek z zamocowaniem w fundamencie. 2,0 | szt. | 2,000 |
| 20. | KNR 2-23 0310-02 analogia | Zakup i ustawienie koszy na odpadki z zamocowaniem w fundamencie. 2,0 | szt. | 2,000 |
| 21. | KNR 2-23 0310-02 analogia | Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska z zamocowaniem w fundamencie. 1,0 | szt. | 1,000 |

Opracował inż. Andrzej Adamiec

UPR. UAN-II-K/8386/135/88