OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy boiska przy szkole w  Mąkosach Starych, gm. Jastrzębia

2. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

· umowa z inwestorem;

· kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

· wytyczne i uzgodnienia z inwestorem;

· obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja

Boisko zlokalizowane jest na działce o nr ewidencyjnym  75, obręb Mąkosy Stare, gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie.

3.2.Rodzaj, zakres i cel opracowania

W zakres całego opracowania wchodzi:

· projekt wykonawczy branży drogowej i architektonicznej;

· przedmiar robót;

· kosztorys inwestorski i ofertowy;

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej podstawę do rozpoczęcia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa boiska przy szkole w Mąkosach Starych, gm. Jastrzębia

3.3. Dane techniczne i przeznaczenie

Boisko sportowe wielofunkcyjne składać się będzie z:

1/ Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 17,0m x 30,0m do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i tenisa,

2/ Wyposażenia uzupełniającego - ławki i kosze na odpadki.

Boisko będzie obiektem ogólnodostępnym służącym w pierwszej kolejności uczniom szkoły a także miejscowej młodzieży do amatorskiego uprawiania sportu oraz dla dorosłych do rekreacji na świeżym powietrzu.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

4.1. Warunki ogólne

Działka na której będzie posadowione boisko wraz z infrastrukturą jest położona przy drodze gminnej , działka jest zabudowana budynkami szkoły, budynkiem gospodarczym, boiskiem do piłki nożnej i placem zabaw dla dzieci, na działce posadowiona jest sieć wodociągowa i energetyczna. Sieć wodociągowa i sieć energetyczna nie koliduje z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym. Cała działka jest ogrodzona. Wjazd i wejście znajduje się od strony wschodniej, plac przed szkołą jest utwardzony, od strony zachodniej znajduje się nieutwardzony parking dla samochodów i jednośladów.

4.2. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste - z przeprowadzonych oględzin oraz badań wskaźnika piaskowego i kapilarności biernej wynika, że grunty w zakresie głębokości przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowią podłoże w 100% niewysadzinowe ( piaski drobne i piaski średnie ).

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.

Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych, G1.

4.3.Szata roślinna

Istniejąca szata roślinna w granicach opracowania to krzewy i drzewa wokół działki oraz trawniki. Dla potrzeb realizacji inwestycji nie jest konieczna żadna ingerencja w istniejąca zieleń. Zagospodarowanie zieleni nie koliduje z zamierzeniem projektowym.

5. Rozwiązania architektoniczno- budowlane

5.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane boisko zostało usytuowane w środkowej części działki w odległości 3,0 – 6,0m od budynku szkoły, 18,0m od granicy działki nr ewidencyjny 76, w odległości 14,0m m od granicy z działką nr ewidencyjny 504.

Projektowane boisko będzie się składać z:

1/ boiska  o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonego do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i tenisa o wymiarach 17,0m x 30,0m.Spadek nawierzchni boiska daszkowy 0,5%. Budowa boiska nie narusza istniejącego w bezpośrednim otoczeniu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zieleń pozostaje w stanie istniejącym. Projekt z uwagi na lokalizację (istniejące obecnie boiska o nawierzchni ziemnej) nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu i nie wpłynie ujemnie na warunki bytowe sąsiadów.

5.2. Płyta boiska

Nawierzchnię boiska należy wykonać z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości zapewniającym dobry start do piłki, szybkość poruszania się i zwrotność zawodników, dobre pochłanianie energii udarowej jak i umożliwiających niezbędny, minimalny poślizg (ochrona narażonych na kontuzję stawów, kolan i łokci grających) oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Należy zapewnić wieloletnią stabilność wszystkich parametrów.

Konstrukcja:

Boisko

· nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm ( warstwa nośna granulat gumowy z lepiszczem  poliuretanowym

gr. 11 mm i warstwa użytkowa, natrysk poliuretanowy gr. 2 mm z granulatem EPDM, przepuszczalna dla wody ),

· warstwa stabilizująca czyli mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego ze sobą

lepiszczem poliuretanowym gr. 30 mm,

· górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm,

· dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 10 cm,

· geowłóknina syntetyczna

· warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm.

Kolorystyka boiska:

Boisko do koszykówki – kolor czerwony ( ceglany).

Boisko do tenisa – kolor czerwony ( ceglany).

Boisko do piłki siatkowej – kolor czerwony ( ceglany).

Kolory linii:

Boisko do koszykówki – żółty

Boisko do tenisa – biały

Boisko do piłki siatkowej – niebieski

Szerokość linii zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych boisk.

5.3.Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

Projektuje się utwardzoną opaskę wokół boiska

Konstrukcja:

· kostka betonowa gr. 6cm,

· podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm,

· warstwa pospółki – gr. 5 cm.

Elementy małej architektury ławki i kosze ustawić na utwardzonym placu przy wejściu na boiska.

Nawierzchnie nie utwardzone po wyprofilowaniu wykonać jako trawiaste.

5.4.Wyposażenie boisk

Wyposażenie boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa stanowić będą:

· Siatka do siatkówki z antenkami, słupki z tulejami i deklami.

· Dwa komplety koszy do koszykówki.

· Siatka do tenisa ziemnego, słupki z tulejami i deklami.

Wyposażenie uzupełniające

· Ławki parkowe, kotwione do fundamentów betonowych.

· Kosze na odpady, kotwione do fundamentów betonowych.

- Tablica regulaminowa

Szczegóły rozmieszczenia, zamocowania i posadowienia elementów małej architektury będą przedmiotem ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót. W projekcie są one jedynie zasugerowane. Przykładowe ławki i kosze na odpady są pokazane oraz inne wyposażenie pokazane są na rysunkach w ST.

5.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje przez spadki powierzchniowe i = 0.5% na teren nieutwardzony, zielony. Z przeprowadzonych wykopów kontrolnych wynika że grunty wokół boisk są gruntami przepuszczalnymi, poziom wody gruntowej jest dostatecznie niski a odległość boiska od działek sąsiednich na tyle duża, że nie zachodzi obawa ich zalewania. Po analizie opinii geotechnicznej uznano że nie zachodzi konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia boiska.

5.6. Ukształtowanie terenu

W celu uzyskania jednolitej powierzchni pod konstrukcję płyty boiska planuje się regulację wysokościową istniejącej skarpy z gruntu nasypowego. Ilość robót ziemnych bilansuje się na poziomie zagospodarowania miejscowego, planuje się ujęcie skarpy i rozplantowanie po terenie w obrębie projektowanego boiska. Zakłada się przeniesienie istniejących piłkochwytów na stronę wschodnią projektowanego boiska w celu ochrony okien budynku szkoły. Zakłada się przeniesienie istniejącego ogrodzenia ( zachodnia strona projektowanego boiska) na stronę południową i północną projektowanego boiska.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska poliuretanowego – 464 m2

Powierzchnia utwardzona ( kostka ) – 47 m2.

7. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy.

8. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami branżowymi, właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi i zaleceniami producentów pod fachowym nadzorem. Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót. Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materiały wbudowane w obiekt  po zakończeniu budowy  nie będą stwarzać żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. Teren objęty inwestycją – podczas trwania budowy – zostanie oddzielony od pozostałych, sąsiednich obszarów zamieszkałych i użytkowanych gospodarczo w sposób zabezpieczający budowę przed dostaniem się osób trzecich. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Materiał odpadowy, powstały w trakcie budowy usuwany będzie w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywożony na gminne wysypisko odpadów lub utylizowany zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie prace stwarzające zagrożenie wykonywane będą przez odpowiednio przeszkolonych robotników, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracujący robotnicy nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Opracował: inż. Andrzej Adamiec